工程实体质量检查内容（参考）

| 工程名称 |  |  | 项目法人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 检查主要项目及内容 |  |  | 检查情况 |  |
| 1 原材料及中间 产品 | 砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识是否规范,进场检测复核结果是否满足要求。 |  |  | - 满足要求发现问题: |  |
| 2 基础处理工程质量 | 水泥土换填水泥含量、压实度是否满足要求。 |  |  | - 满足要求 发现问题: |  |
|  | 混凝土试块抗压强度是否符合设计要求;桩身完整性、承载力检测是否满足规范和设计要求。 |  |  | - 满足要求 发现问题: |  |
|  | 防渗墙墙体是否做工艺试验、检测结果(墙体深度、连续性、渗 透系数等)是否满足规范和设计要求。 |  |  | - 满足要求 发现问题: |  |
| 3 混凝土及 | 混凝土施工缝是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不彻 底、缝内夹渣、新旧混凝土结合质量不满足规范要求等现象。 |  |  | - 满足要求 发现问题: |  |
|  | 止水片(带)的搭接长度、焊接质量是否满足技术标准或设计要 |  |  | - 满足要求 |  |

| 钢筋混凝土工程质量 | 求,止水片(带)是否出现破损或膨胀条失效现象,止水片(带)保护是否满足要求。 | 发现问题: |
| --- | --- | --- |
|  | 钢筋接头布置是否规范,钢筋绑扎是否规范,已安装钢筋是否采取保护措施,钢筋焊接长度是否符合要求,是否存在漏焊、焊伤 等情形。 | - 满足要求发现问题: |
|  | 混凝土表面是否出现气泡、麻面、水波纹、砂线等问题,边角区域、钢筋密集区域、止水带周边等部位是否存在骨料架空、露 筋、孔洞、蜂窝等现象。 | - 满足要求发现问题: |
|  | 混凝土外露面或迎水面是否出现错台,混凝土结构是否出现裂 缝。 | - 满足要求 发现问题: |
|  | 混凝土构件是否出现裂缝。 | - 满足要求 发现问题: |
|  | 土方回填泥浆涂刷是否规范,回填土层厚度是否过厚,土块粒径是否过大。 | - 满足要求 发现问题: |
|  | 对拉螺杆孔眼处理是否规范,封堵是否严实,是否出现渗水现 象。 | - 满足要求 发现问题: |
|  | 桥梁的伸缩缝是否出现局部破损、堵塞、渗漏、变形、开裂。 | - 满足要求 发现问题: |
|  | 管(涵)身段或结构缝是否漏水。 | - 满足要求 发现问题: |
|  | 河渠护坡平整度是否符合规范及设计要求。 | - 满足要求 发现问题: |
| 4 | 锚喷支护中的锚杆锚固深度、抗拔力、锚孔孔径等是否满足设 | - 满足要求 |

| 砌护工程 质量 | 计或规范要求。 | 发现问题: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 金属结构及机电安装工程质量 | 闸门防腐涂层厚度是否满足要求;闸门全部处于工作部位后,起 止水作用的止水橡皮是否透亮或有间隙。 | - 满足要求 发现问题: |  |
|  | 卷扬机是否固定牢靠;固定式卷扬机钢丝绳是否有跳槽、碰刮现象;钢丝绳缠绕是否有序且无跳槽,钢丝绳末端固定是否规范; 吊点处于下极限位置时,钢丝绳留在卷筒上的缠绕圈数是否大于 4 圈,是否缠绕到卷筒绳槽以外;定、动滑轮运转是否存在不 灵活、卡阻现象。 | - 满足要求发现问题: |  |
|  | 启闭机开度或荷重仪表显示是否正确。 | - 满足要求 发现问题: |  |
|  | 泵站配套管道、阀门、法兰密封是否严密,是否出现漏水。 | - 满足要求 发现问题: |  |
|  | 接地线、接地极采用电弧焊连接时是否采用搭接焊缝,扁钢搭接长度是否达到其宽度的 2 倍且不少于 3 个棱边焊接,圆钢搭接 长度是否为其直径的 6 倍。 | - 满足要求发现问题: |  |
| 检 查 单 位 人 员签名 |  | 检查日期 | 年 月 日 |