汨罗江岳阳市段
管理范围划定方案
审批单位：岳阳市人民政府
审核单位：岳阳市水利局
岳阳市自然资源和规划局
编制单位：岳阳市水利水电勘测设计院
       二〇一九年十一月 

目录
1

1划界工作背景

3

2河段基本情况

4

2.1河段洪水位情况

4

2.1.1河段洪水特点

4

2.1.2设计洪水位

4

2.2河段岸线情况

17

2.3涉河建设项目情况

21

2.4土地权属情况

21

2.5历史划界情况

34

3工作原则及依据

34

3.1工作原则

34

3.2工作依据

34

3.2.1法律法规

35

3.2.2规范性文件

36

3.2.3技术规范

37

3.2.4其他依据

38

4组织实施情况

38

4.1已有资料收集

39

4.2工作底图制作

39

4.2.1已有资料预处理

39

4.2.2河湖划界参考要素补充采集

40

4.2.3地形图补充测量

40

4.2.4数据整合

41

4.3界线室内初步划定

41

4.3.1洪水位分析计算

41

4.3.2洪水位标图

53

4.3.3管理范围界线初步划定

54

4.3.4界桩和告示牌预布设

58

4.4界线实地调整修正

59

5划界标准

59

5.1本次划界标准

59

5.1.1有堤防河段划界标准

60

5.1.2无堤防段划界标准

60

5.1.3特殊情况说明

61

5.1.4具体划界标准

83

6其他相关情况说明

84

附表一：管理范围界桩表

120

附表二：管理范围告示牌表



1划界工作背景
河流湖泊是国民经济和社会发展的重要自然资源，是保障和服务民生的重要物质载体。划定河湖管理范围界线是水利部门依法行政、依法管理的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护、充分发挥水利工程效益具有重要意义。清晰划定河湖的管理范围界线，有利于明确河湖管理范围，有利于依法行政、依法管理水利工程，有利于水利工程安全和运行，有利于提高水资源支撑保障能力。

为做好河湖管理范围划定（以下简称“划界”）工作，2014年1月水利部印发《水利部关于深化水利改革的指导意见》，要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理范围，开展河湖水域岸线登记。为加快推进划界工作，2014年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），要求2017年底前完成省级水行政主管部门直管的河湖管理范围划定；2020年底前基本完成其他河湖管理范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理责任体系。 

按照水利部有关要求，湖南省委省政府先后印发了《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015-2020年）》（湘办发（2016）2号）、《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发（2016）192号）、《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办（2017）13号）等文件，对全省河湖划界工作进行了统一安排、部署。

为落实省委省政府有关要求，省有关部门积极行动，《湖南省水利厅 湖南省国土资源厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22号）明确要求，各市州县要精心组织，倒排工期，加快进度，强化督导，确保按期完成任务：2018 年完成全省流域面积在50平方公里以上河流及常年水面面积在1平方公里以上湖泊的管理范围划界方案编制及审查工作；2019 年全省完成划界方案报批工作；2020 年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

为全面贯彻落实文件精神，按照“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”河湖治理要求，以《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》为依据，岳阳市水利局作为该项工作的牵头单位，岳阳市自然资源和规划局、岳阳市水利水电勘测设计院（技术支持单位）共同编制了《汨罗江岳阳市段管理范围划界方案》。

2河段基本情况

汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江全长253Km，流域面积达5543Km2，地理坐标位置介于东经113°～115°，北纬29°30'～30°之间，为东洞庭湖滨湖区最大河流。汨罗江以长寿镇往上为上游，长寿镇至青冲口为中游，青冲口以下为下游。岳阳市境内河道长度228Km，流域总面积5018Km2，其中平江县境内流域4053Km2，汨罗市境内流域面积965Km2。

汨罗江岳阳市段涉及平江县、汨罗市、屈原管理区。因屈原行政管理区为岳阳市政府派出机构，行使县级人民政府管理职能，无单独行政区域代码，但其民事、区划与统计归入汨罗市，故本次划界方案编制将屈原行政管理区的界桩、告示牌等相关数据及文字编辑纳入汨罗市，但管理权限仍属屈原行政管理区。

本次汨罗江岳阳市段河道管理范围划定起点为磊石山（汨罗江入湖口），终点为塝上（平江县与修水县交界处），河道全长228.00Km。岸线范围（桩号按河道中心线桩号，自下游入湖口向上游编制）：左岸起点为屈原行政区凤凰乡磊石山（K0+000），终点为塝上（平江县与修水县交界处，K228+000）；右岸起点为汨罗市磊石垸长山电排（K0+000），终点为平江县长寿镇横溪村（K224+000）。其中右岸岸线桩号K224+000~K228+000为平江县与修水县的共管河道，未列入本次划界范围。管理范围简图见图2-1、2-2。

[image: image1.png]000>

AR EK LR

HREFTEFTEZ R (K611800)

Bl
o BB
— 2H%
] %a R4 :
I cEsEn FRHP WAL E X F 4 (K38+600)





图2-1   汨罗江岳阳市段（汨罗市）管理范围简图

[image: image2.png]E

LR A L (k228+000)

e

AR EHER (k2241000)

| KeE Ean




图2-2   汨罗江岳阳市段（平江县）管理范围简图

2.1河段洪水位情况

2.1.1河段洪水特点

汨罗江流域的洪水由暴雨产生。汛期从4月开始，个别年份发生在3月，一般持续到8月，个别年份持续到9月。年最大流量多发生在4～7月，以5月份出现的机会较多。汨罗江中、上游系高山、深丘区，河系发达，洪水多暴涨暴落，历时一般为2～3天；下游受洞庭湖顶托影响明显，当洞庭湖水位达到一定高程，洪道内出现洪水倒灌现象。

2.1.2设计洪水位

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次划界工作无堤防段划定采用20年一遇设计洪水位标准；有堤防段采用的设计洪水位标准为：城镇段为20年一遇，农村段为10年一遇。

设计洪水位成果采用《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年06月编制），该报告对汨罗江岳阳市段全线228Km长河道进行了设计洪水位推求，成果可靠。

2.2河段岸线情况

汨罗江岳阳市段河道长228Km。左岸岸线有堤防段共15处，总长79.365Km，无堤防段共15处，总长148.635Km。右岸岸线有堤防段共20处，总长84.628Km，无堤防段共21处，总长139.372Km。具体情况见表2.2-1~4。

表2.2-1                        汨罗江岳阳市段（汨罗市左岸）岸线情况

	岸别
	序号
	起点
	终点
	有堤防
	无堤防
	备注

	
	
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	堤防等级
	长度

（Km）
	堤顶高程

（m）
	堤顶宽度（m）
	是否达标
	长度(Km)
	地面高程（m）
	

	汨罗市左岸
	1
	0
	(398460.401,

3205325.232）
	3.87
	（398396.437，3209088.061）
	Ⅲ级
	3.87 
	36.2-36.9
	10
	是
	
	
	屈原垸

	
	2
	3.87
	(398396.437，3209088.061)
	9.9
	（407747.140，3192765.130）
	
	
	
	
	
	6.03
	30.2-30.6
	屈原垸

	
	3
	9.9
	(407747.140，3192765.130)
	31.465
	（413413.775，3186988.934）
	Ⅲ级
	21.565
	35.8-36.8
	4.5
	是
	
	
	屈原垸

	
	4
	31.465
	(413413.775，3186988.934)
	37.8
	（419609.359，3186833.305)
	
	
	
	
	
	6.335
	27.3-30.6
	新市岸坡整治段


说明：1、岸坡里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与洞庭湖交界处里程为0；
2、岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；
3、划界设计水位为1985国家高程基准。
表2.2-2                          汨罗江岳阳市段（汨罗市右岸）岸线情况
	岸别
	序号
	起点
	终点
	有堤防
	无堤防
	备注

	
	
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	堤防等级
	长度

（Km）
	堤顶高程

（m）
	堤顶宽度（m）
	是否达标
	长度(Km)
	地面高程（m）
	

	汨罗市右岸

汨罗市右岸
	1
	0
	(399067.631，3209784.105）
	0.17
	(399157.151，3207986.292)
	
	
	
	
	
	0.17
	26.5-27.2
	双河坝

	
	2
	0.17
	(399157.151，3207986.292）
	1.8
	(399133.002，3209580.120)
	Ⅳ级
	1.63
	35.3-36.4
	6
	是
	
	
	双河坝

	
	3
	1.8
	(399133.002，3209580.120）
	4
	(400903.710，3205004.572)
	
	
	
	
	
	2.2
	
	双河坝

	
	4
	4
	(400903.710，3205004.572）
	9.6
	(400885.689，3204914.056)
	Ⅳ级
	5.6
	35.5-36
	5.8
	是
	
	
	双河坝

	
	5
	9.6
	(400885.689，3204914.056）
	15.4
	(405587.294，3196800.296)
	
	
	
	
	
	5.8
	26.5-27.7
	双河坝

	
	6
	15.4
	(405587.294，3196800.296）
	25.4
	(408539.330，3195374.039)
	Ⅳ级
	10
	32.69-36.4 
	4-8
	是
	
	
	松柏垸

	
	7
	25.4
	(408539.330，3195374.039)
	26.35
	(410465.133，3191130.616)
	
	
	
	
	
	0.95
	27.1-28.4
	双楚垸

	
	8
	26.35
	(410465.133，3191130.616)
	40.5
	(419916.551，3188688.183)
	Ⅳ级
	14.15
	37.22-40.66
	4
	是
	
	
	红花保护圈

	
	9
	40.5
	(419916.551，3188688.183)
	51.7
	(428358.024，3187018.018)
	
	
	
	
	
	11.2
	33.1-33.7
	石仑村-大旗村

	
	10
	51.7
	(428358.024，3187018.018)
	57.87
	(429682.659，3191963.048)
	Ⅴ级
	6.17
	41.9-43
	4
	是
	
	
	长乐镇保护圈

	
	11
	57.87
	(429682.659，3191963.048)
	58.592
	(430563.772，3192492.767)
	
	
	
	
	
	0.722
	44.1-45.5
	长乐镇保护圈

	
	12
	58.592
	(430563.772，3192492.767)
	61.37
	(433425.606，3192004.999)
	Ⅴ级
	2.778
	44.2-45.5
	4
	是
	
	
	长乐镇保护圈

	
	13
	61.37
	(433425.606，3192004.999)
	61.8
	(433845.317，3191758.689)
	
	
	
	
	
	0.43
	35.8-36.6
	马桥村


说明：1、岸坡里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与洞庭湖交界处里程为0；
2、岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；
3、划界设计水位为1985国家高程基准。
表2.2-3                             汨罗江岳阳市段（平江县左岸）岸线情况
	岸别
	序号
	起点
	终点
	有堤防
	无堤防
	备注

	
	
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	堤防等级
	长度

（Km）
	堤顶高程

（m）
	堤顶宽度（m）
	是否达标
	长度(Km)
	地面高程（m）
	

	平江县

左岸

平江县左岸

平江县左岸
	1
	0
	(419768.486，3186293.588)
	5.23
	(422212.540，3187132.907)
	
	
	
	
	
	5.23
	27.8-28.8
	武岗村-长明村

	
	2
	5.23
	(422212.540，3187132.907)
	11.18
	(427376.287，3185634.981)
	Ⅳ级
	5.95
	37.09-42.22
	4
	是
	
	
	伍市镇保护圈

	
	3
	11.18
	(427376.287，3185634.981)
	12.2
	(428331.103，3185884.103)
	
	
	
	
	
	1.02
	30.4-31.9
	伍居二区-公仕公区

	
	4
	12.2
	(428331.103，3185884.103)
	20.1
	(430626.546，3192086.772)
	Ⅴ级
	7.9
	40.8-41.6
	4.3
	是
	
	
	公仕公区-普义村

	
	5
	20.1
	(430626.546，3192086.772)
	32.47
	(436680.026，3184276.893)
	
	
	
	
	
	12.37
	33.9-45.2
	普义村-浯口村

	
	6
	32.47
	(436680.026，3184276.893)
	32.8
	(436845.985，3184019.070)
	Ⅴ级
	0.33
	51.15-52.39
	4
	是
	
	
	浯口镇保护圈

	
	7
	32.8
	(436845.985，3184019.070)
	74.47
	(458943.356，3175775.488)
	
	
	
	
	
	41.67
	54.4-61.2
	浯口村-二街道二十三街坊

	
	8
	74.47
	(458943.356，3175775.488)
	79.86
	(459775.995，3177365.115)
	Ⅳ级
	5.39
	76.06-83.22
	4
	是
	
	
	寺前保护圈、开发区保护圈

	
	9
	79.86
	(459775.995，3177365.115)
	87.8
	(465070.986，3172859.567)
	
	
	
	
	
	7.94
	64.4-71.9
	二街道十九街坊-兴阳村

	
	10
	87.8
	(465070.986，3172859.567)
	89.3
	(466138.208，3173194.019)
	Ⅴ级
	1.5
	72.3-74.9
	6.7
	是
	
	
	兴阳村

	
	11
	89.3
	(466138.208，3173194.019)
	89.57
	(466409.374，3173029.575)
	
	
	
	
	
	0.27
	70.6-72.3
	兴阳村

	
	12
	89.57
	(466409.374，3173029.575)
	93.1
	(466526.813，3172292.890)
	Ⅴ级
	3.53
	72.7-74.6
	5.2
	是
	
	
	兴阳村-美潭村

	
	13
	93.1
	(466526.813，3172292.890)
	130.9
	(481493.409，3168360.248)
	
	
	
	
	
	37.8
	73.7-85.7
	美潭村-早仑村

	
	14
	130.9
	(481493.409，3168360.248)
	135.3
	(484145.932，3169648.727)
	Ⅴ级
	4.4
	86.6-87.3
	5.5
	是
	
	
	早仑村-东南街区

	
	15
	135.3
	(484145.932，3169648.727)
	136.2
	485082.697，3169929.434)
	
	
	
	
	
	0.9
	89-90.4
	东南街区-沿江区

	
	16
	136.2
	(485082.697，3169929.434)
	139.63
	(485379.214，3173156.508)
	Ⅴ级
	3.43
	95.5-97.6
	4.6
	是
	
	
	沿江区-联合村

	
	17
	139.63
	(485379.214，3173156.508)
	143.5
	(488289.404，3172570.019)
	
	
	
	
	
	3.87
	91.3-95.8
	联合村-新建村

	
	18
	143.5
	(488289.404，3172570.019)
	158
	(493004.388，3181348.245)
	Ⅴ级
	14.5
	103.56-107.94
	4
	是
	
	
	长寿镇保护圈

	
	19
	158
	(493004.388，3181348.245)
	169.62
	(501054.547，3185994.713)
	
	
	
	
	
	11.62
	100.9-122.03
	杨泗村-大源村

	
	20
	169.62
	(501054.547，3185994.713)
	170.22
	(500843.875，3186454.913)
	Ⅴ级
	0.6
	124.97-125.35
	3.4
	是
	
	
	大源村

	
	21
	170.22
	(500843.875，3186454.913)
	176.97
	(503365.296，3190420.255)
	
	
	
	
	
	6.75
	122.56-129.73
	大源村-高连村

	
	22
	176.97
	(503365.296，3190420.255)
	177.47
	(503810.262，3190178.489)
	Ⅴ级
	0.5
	132.12-132.43
	8.026
	是
	
	
	高连村

	
	23
	177.47
	(503810.262，3190178.489)
	178.1
	(503422.860，3192104.5472)
	
	
	
	
	
	0.63
	130.67-131.98
	高连村-杨树村

	
	24
	178.1
	(503422.860，3192104.547)
	179.65
	(503390.485，3190905.866)
	Ⅴ级
	1.55
	133.45-135.84
	8.75
	是
	
	
	杨树村

	
	25
	179.65
	(503390.485，3190905.866)
	185.85
	(502635.504，

3197401.047)
	
	
	
	
	
	6.2
	133.05-137.5
	杨树村-枫树村

	
	26
	185.85
	(502635.504，3197401.047)
	190.2
	(504939.331，3198778.989)
	Ⅴ级
	4.35
	138.01-170.8
	10.3
	是
	
	
	枫树村-

龙门居委会


说明：1、岸坡里程数为从下游至上游的河流中心线长度，汨罗市与平江县界交界处里程为0；

2、岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；

3、划界设计水位为1985国家高程基准。

表2.2-4                        汨罗江岳阳市段（平江县右岸）岸线情况
	岸别
	序号
	起点
	终点
	有堤防
	无堤防
	

	
	
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	岸坡里程数(Km)
	点位坐标
	堤防等级
	长度

（Km）
	堤顶高程

（m）
	堤顶宽度（m）
	是否达标
	长度(Km)
	地面高程（m）
	备注

	平

江县右岸

平江县右岸

平江县右岸

平江县右岸
	1
	0
	(433845.317，3191758.689)
	51.3
	(457416.363， 3176176.315)
	
	
	
	
	
	51.3
	41.4-77.2
	青林村-一街道十四街坊

	
	2
	51.3
	(457416.363， 3176176.315)
	54.67
	(459143.412， 3176967.556)
	Ⅳ级
	3.37
	75.9-76.3
	18
	是
	
	
	老城区保护圈

	
	3
	54.67
	(459143.412， 3176967.556)
	56.5
	(459953.422， 3177416.706)
	
	
	
	
	
	1.83
	72.7-76.7
	一街道十八街坊-一街道十街坊

	
	4
	56.5
	(459953.422， 3177416.706)
	60.4
	(462779.82， 3175023.931)
	Ⅴ级
	3.9
	69.4-73.1
	6
	是
	
	
	大众片保护圈

	
	5
	60.4
	(462779.82， 3175023.931)
	81.37
	(470573.574， 3168745.339)
	
	
	
	
	
	20.97
	80.1-87.5
	狮岩区-碛江村

	
	6
	81.37
	(470573.574， 3168745.339)
	85.4
	(468479.410， 3171482.159)
	Ⅴ级
	4.03
	83.27-90.99
	4
	是
	
	
	三市右岸保护圈

	
	7
	85.4
	(468479.410， 3171482.159)
	88.1
	(469825.430， 3166070.950)
	
	
	
	
	
	2.7
	80.8-83.6
	肥田村-下坪村

	
	8
	88.1
	(469825.430， 3166070.950)
	93.8
	(470259.967， 3163930.771)
	Ⅴ级
	5.7
	86.3-87.7
	1.5
	是
	
	
	下坪村-天湖村

	
	9
	93.8
	(470259.967， 3163930.771)
	94.8
	(472930.246，3165079.652)
	
	
	
	
	
	1
	84.4-88.3
	天湖村-爽口村

	
	10
	94.8
	(472930.246，3165079.652)
	96.8
	(474682.673，3165504.913)
	Ⅴ级
	2
	84.7-85.1
	2.7
	是
	
	
	爽口村-高和村

	
	11
	96.8
	(474682.673，3165504.913)
	100.17
	(475982.189，3167124.468)
	
	
	
	
	
	3.37
	84.8-88.7
	高和村-黄花村

	
	12
	100.17
	(475982.189，3167124.468)
	102
	(478156.713，3165726.785)
	Ⅴ级
	1.83
	85.4-86.2
	4.5
	是
	
	
	黄花村-泊头村

	
	13
	102
	(478156.713，3165726.785)
	102.6
	478638.759，3165865.255)
	
	
	
	
	
	0.6
	87.8-88.6
	泊头村

	
	14
	102.6
	(478969.171，3166467.448)
	103.5
	(478969.171，3166467.448)
	Ⅴ级
	0.9
	89.2-89.3
	4
	是
	
	
	泊头村

	
	15
	103.5
	(478969.171，3166467.448)
	126.56
	(493108.235，3181569.951)
	
	
	
	
	
	23.06
	91.7-100.5
	泊头村-桂丰村

	
	16
	126.56
	(493108.235，3181569.951)
	134.3
	(490711.026，3177400.884)
	Ⅴ级
	7.74
	104.7-112.58
	3
	是
	
	
	桂丰村-保全村

	
	17
	134.3
	(490711.026，3177400.884)
	135
	(493443.773，3181339.048)
	
	
	
	
	
	0.7
	110.1-111.4
	保全村

	
	18
	135
	493443.773，3181339.048)
	139.56
	(497085.813，3182742.488)
	Ⅴ级
	4.56
	113.20-116.7
	4.2
	是
	
	
	保全村-清水村

	
	19
	139.56
	(497085.813，3182742.488)
	144.98
	(500300.718，3185663.876)
	
	
	
	
	
	5.42
	115.7-120.78
	清水村-芳草村

	
	20
	144.98
	(500300.718，3185663.876)
	146.61
	(500771.164，3186254.414)
	Ⅴ级
	1.63
	123.4-125.5
	3
	是
	
	
	芳草村

	
	21
	146.61
	(500771.164，3186254.414)
	148.54
	(501315.523，3187593.13)
	
	
	
	
	
	1.93
	122.46-124．1
	芳草村-黎家村

	
	22
	148.54
	(501315.523，3187593.13)
	151.21
	(502533.252，3189056.162)
	Ⅴ级
	2.67
	126.92-129.3
	3.7
	是
	
	
	黎家村-桃林村

	
	23
	151.21
	(502533.252，3189056.162)
	151.74
	(502704.252，3189569.534)
	
	
	
	
	
	0.53
	125.1-126.1
	桃林村

	
	24
	151.74
	(502704.252，3189569.534)
	152.74
	(503121.512，3189736.966)
	Ⅴ级
	1
	129.2-130.4
	2.5
	是
	
	
	桃林村

	
	25
	152.74
	(503121.512，3189736.966)
	154.9
	(503200.314，3191099.055)
	
	
	
	
	
	2.16
	128.5-132.5
	桃林村-杨树村

	
	26
	154.9
	(503200.314，3191099.055)
	159．17 
	(503319.38，3192890.097)
	Ⅴ级
	4.27
	133.1-138.15
	4.7
	是
	
	
	杨树村-杨林村

	
	27
	159．17 
	(503319.38，3192890.097)
	160.31
	(502460.538，3195870.789)
	
	
	
	
	
	1.14
	137.0-138.9
	杨林村-枫树村

	
	28
	160.31
	(502460.538，3195870.789)
	160.96
	(502489.927，3196285.323)
	Ⅴ级
	0.65
	141.1-142.3
	 2.3
	是
	
	
	枫树村

	
	29
	160.96
	(502489.927，3196285.323)
	162.20
	(502172.27，3197367.715)
	
	
	
	
	
	1.24
	139.36-141.2
	枫树村-扩大村


说明：1、岸坡里程数为从下游至上游的河流中心线长度，汨罗市与平江县界交界处里程为0；

2、岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；

3、划界设计水位为1985国家高程基准。

汨罗江岳阳市段涉及平江县、汨罗市、屈原管理区。因屈原行政管理区为岳阳市政府派出机构，行使县级人民政府管理职能，无单独行政区域代码，但其民事、区划与统计归入汨罗市，故本次划界方案编制将屈原行政管理区的界桩、告示牌等相关数据及文字编辑纳入汨罗市，但管理权限仍属屈原行政管理区。各县市区管理范围划分见表2.2-5：

表2.2-5               汨罗江岳阳市段各县市区情况表

	序号
	行政区
	河道里程
	河道长度（Km）
	堤防长度（Km）
	无堤防长度（Km）
	备注

	
	
	起点
	终点
	
	
	
	

	1
	汨罗市左岸
	磊石山
K0+000
	汨罗市与平江县左岸交界处

K37+800
	37.8
	25.435
	12.365
	汨罗市

	2
	屈原管理区
	磊石山

K0+000
	翁家港

K25+800
	25.8
	19.77
	6.03
	汨罗市

（屈原管理区）

	3
	汨罗市右岸
	磊石山
K0+000
	汨罗市与平江县右岸交界处

K61+800
	61.8
	40.328
	21.472
	汨罗市

	4
	平江县左岸
	汨罗市与平江县左岸交界处

K37+800
	塝上
K228+000
	190.2
	53.93
	136.27
	平江县

	5
	平江县右岸
	汨罗市与平江县右岸交界处

K61+800
	横溪
K224+000
	162.2
	44.30
	117.9
	平江县


说明：1、河道长度为从下游至上游的河流中心线长度，下游与洞庭湖交界处里程为0；

2、岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；

3、划界设计水位为1985国家高程基准。

2.3涉河建设项目情况

经整理资料分析，目前汨罗江岳阳市段涉河建设项目主要包括水闸、电排泵站工程及电站工程共计17处，其中电站工程有5处，水闸、电排泵站工程有12处。涉河建设项目详细情况及位置分布见表2.3-1和图2.3-1、2.3-2。

表2.3-1                      汨罗江岳阳市段涉河建设项目情况表

	序号
	项目

名称
	项目位置坐标
	在建/已建
	所在行政乡
	岸别
	建成

时间
	占用岸线长度(m)
	水利部门审批文号
	备注

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电力排灌总站凤凰电排外防洪闸-水闸工程
	112°57’33”
	28°57’35.1”
	已建
	琴棋乡凤凰村
	左岸
	1972
	5.2
	
	屈原垸

	2
	电力排灌总站小神港电排外防洪闸
	112°58'41”
	28°54'22.1”
	已建
	凤凰乡汨江村
	左岸
	1966
	14.3
	
	屈原垸

	3
	电力排灌总站三星渡电排外防洪闸-水闸工程
	113°1’32.1”
	28°52’41”
	已建
	河市镇三联村
	左岸
	1995
	23.5
	
	屈原垸

	4
	堤防管理总站翁家港闸
	113°3’28.1”
	28°50’38.1”
	已建
	河市镇古罗城村
	左岸
	1960
	5.9
	
	屈原垸

	5
	黄棠水闸
	113°22’36.5”
	28°45’33”
	已建
	浯口镇五里村
	左岸
	1986
	8.1
	
	五里村

	6
	黄棠电站
	113°22’37”
	28°45’31.8”
	已建
	浯口镇五里村
	左岸
	1984
	29.6
	
	五里村

	7
	碧联电站
	113°37’32”
	28°40’12”
	已建
	三阳乡童家岭区
	左岸
	2009
	12.1
	
	童家岭区

	8
	长山村长山-水闸工程
	112°57’51.8”
	29°0’1.7”
	已建
	磊石乡长山村
	右岸
	1978
	11.2
	
	双河坝

	9
	马厅村低撇洪渠闸
	112°57’57.7”
	28°59’25.1”
	已建
	磊石乡马厅村
	右岸
	1978
	8.6
	
	双河坝

	10
	马厅村高撇洪渠闸
	112°57’54.8”
	28°59’3.9”
	已建
	磊石乡马厅村
	右岸
	1979
	5.6
	
	双河坝

	11
	双义村双河坝撇洪闸-水闸工程
	112°59’0.2”
	28°57’53.4”
	已建
	白塘乡双义村
	右岸
	1970
	10.4
	
	双河坝

	12
	水合村余家闸
	113°16’36.7”
	28°48’42.2”
	已建
	长乐镇水合村
	右岸
	1995
	3.5
	
	水合村

	13
	水府村朱港闸
	113°16’37.8”
	28°50’15.2”
	已建
	长乐镇水府村
	右岸
	1995
	9.3
	
	水府村

	14
	长新村战备堰闸
	113°17’19.5”
	28°50’48.2”
	已建
	长乐镇长新村
	右岸
	1995
	5.4
	
	长新村

	15
	青冲水轮泵站－水电站工程
	113°19’50”
	28°47’58”
	已建
	伍市镇大滩村
	右岸
	1966
	6.3
	
	大滩村

	16
	大洲滩电站
	113°29’45”
	28°43’50.7”
	已建
	瓮江镇塔兴村
	右岸
	1972
	7.1
	
	塔兴村

	17
	江口电站
	113°31’0.8”
	28°41’25.1”
	已建
	瓮江镇澄潭村
	右岸
	1968
	24.0
	
	澄潭村


说明：1）表中数据来源于《岳阳市第一次全国水利普查水利工程专项报告》及《湖南省洞庭湖区堤垸图集》；

2）岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸。

[image: image3.png]A AR KL

et e ]

;i X
EST LS 3

[EEESS LTSS

A5
Wy 4 44 485

b = F 302 40 8

HREFTEFTEZRFL (K611800)

27
o BB
— swa :
IR i EASPIT B R AL (K384600)
— B
L ARIE





图2.3-1  汨罗江岳阳市段（汨罗市）涉河建设项目分布图

[image: image4.png]e " o

LR A E (k228000
HE B EREH (k22010000 o i S

BRI T IR R4

THAF &





图2.3-2  汨罗江岳阳市段（平江县）涉河建设项目分布图
2.4土地权属情况

根据自然资源部门2013年组织的农村集体土地所有权确权调查成果显示，汨罗江岳阳市段土地权属状况复杂。而本次汨罗江划界因河道两岸均有堤垸，部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，部分农村集体土地确权的范围则包括整个防洪大堤和侵占河道（如图2.4-1所示），若以此农村集体土地所有权界线来作为河道管理范围界线，则明显不符合本次划界要求。且由于近年来垸区经济发展较快，部分沿河地物地貌已发生变化，对于垸区土地权属登记情况，在水行政管理部门无相关的土地登记发证资料。因此，本次汨罗江岳阳市段管理范围划定不以土地权属界线确定。

[image: image5.png]AR G A Hb B B PR





图2.4-1集体土地所有权包括整个防洪大堤

说明：图2.4-1所示的区域为汨罗市长山村（桩号K0+000-K1+800）段，从图中可以看出，农村集体土地所有权范围线包含整个防洪大堤，不满足本次划界要求。
2.5历史划界情况

2000年，岳阳市人民政府各县市区实施辖区内的汨罗江河道划界工作，形成“河道管理范围界线认定书”和“河道管理范围界线图”等成果，该成果已经各县市区人民政府、县水利水电局、县国土局、乡镇人民政府、村（组）五方盖章认定，并通过各县市区人民政府审批。经过对历史划界资料进行整理并汇总，屈原管理区、汨罗江无堤防段无历史划界资料。
历史划界成果见表2.5-1~2.5-12。

表2.5-1          汨罗江岳阳市段（汨罗市）历史划界成果表

	界桩编号
	埋设详细地点
	对应堤段桩号
	至大堤背水坡脚水平距离(米)
	设置日期
	管理单位
	备注

	1
	磊石乡江南堤闸
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	2
	磊石乡长山村长山电排下游100m
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	3
	磊石乡长山村一组
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	4
	磊石乡内夹村机耕路边
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	5
	磊石乡高台村大堤电杆(4+848)处
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	6
	磊石乡闸南村闸北学校旁边
	
	46
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	7
	磊石乡长湖村长湖小学边
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	8
	磊石乡沙洲村大堤电杆(8+044)处
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	9
	磊石乡沙洲村沙洲小学旁
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	10
	磊石乡汨岳村与岳阳县中洲垸交界处
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	11
	白塘乡大塘村杨家坝
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	12
	白塘乡松塘村湾头二闸
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	13
	白塘乡农家咀
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	14
	白塘乡白塘村六组相思塘
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	15
	白塘乡赶洲村喻家坝
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	16
	白塘乡双义村双河坝反修河
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	17
	楚塘乡楚南村一组
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	18
	楚塘乡楚南村三组
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	19
	楚塘乡楚南村五组
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	20
	楚塘乡楚塘村修防会防汛砂石池边
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	21
	楚塘乡双桥村修防会防汛砂石池边
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	22
	楚塘乡翁家桥六组
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	23
	楚塘乡双桥学校旁边
	
	41
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	24
	楚塘乡农科村
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	25
	楚塘乡农科村八组子祠进口旁边
	
	40
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	26
	楚塘乡金沙村一组幸福垸渠道
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	27
	楚塘乡金沙村五组周家塘渠道
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	28
	楚塘乡清泉村十组机埠后
	
	42
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	29
	楚塘乡周家垅抗旱机埠处
	
	42
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	30
	城郊乡窑州七组
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	31
	城郊乡窑州村楚雄学校后
	
	37
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	32
	城郊乡归义五组木材公司屋旁
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	33
	城郊乡归义七组城郊水电站旁
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	34
	城郊乡归义九组小乔湖旁
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	35
	城郊乡乌龟塘武警留守处
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	36
	城郊乡百丈九组零号界碑旁
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	37
	新市镇菜队一组卧龙港
	
	44
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	38
	新市镇新书村十一组梅家桥
	
	47
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	39
	新市镇新书村十三组胡家湾
	
	47
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	40
	新市镇团山村三组
	
	37
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	41
	新市镇团山村九组
	
	39
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	42
	新市镇团山村十三组变电站后面
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	左岸

	43
	红花乡南寿村6组流塘
	
	45
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	44
	红花乡南寿村伍培洞闸口
	
	37
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	45
	红花乡石仑村刘家河
	
	33
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	46
	红花乡石仑村刘家河
	
	40
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	47
	红花乡石仑村孙家河
	
	40
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	48
	红花乡石仑村涂家河抗旱机埠
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	49
	红花乡石鼓村排渍机埠
	
	40
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	50
	红花+花洲胥家大屋
	
	37
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	51
	红花乡刘花洲刘公嘴机埠渡槽
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	52
	红花乡刘花洲新屋场
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	53
	红花乡京街村何露屋场
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	54
	红花京街村领子屋机埠渡槽下
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	55
	红花京街村廖家段老河堵口处
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	56
	天井乡长乐镇分界堤
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	57
	天井乡丁家河村川水坳
	
	42
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	58
	天井乡大旗村凌家墚
	
	49
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	59
	天井乡嵩山村杨柳湾砂场
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	60
	天井乡嵩华村锡福山
	
	45
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	61
	天井乡嵩华村丁家园
	
	41
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	62
	天井乡嵩华村白皮领
	
	45
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	63
	天井乡红花乡交界处撇洪渠
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	64
	长乐镇马桥村张家冲
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	65
	长乐镇马桥村龙王潭
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	66
	长乐镇马桥机埠渠道
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	67
	长乐镇赤马村杨家渠道
	
	50
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	68
	长乐镇长新村四组单树成屋前
	
	45
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	69
	长乐镇水府村洙港屋场
	
	45
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	70
	长乐镇水合村余家屋场
	
	56
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸

	71
	长乐镇双旗村袁家河屋场
	
	41
	2000年12月
	汨罗市水利水电局
	右岸


表2.5      汨罗江岳阳市（平江县）河道划界界桩定点表(左)

	界桩序号
	桩距(米)
	界桩埋设详细地址
	离河堤背水坡脚水平距离(米)
	离河岸坡脚水平距离(米)
	设置日期

	0
	0
	汨罗市—武岗村
	
	30
	2001.6

	001
	3000
	武岗村—长明村
	30
	
	2001.6

	002
	3600
	长明村—君山区
	
	30
	2001.6

	003
	2200
	君山区—伍公市居委会
	
	10
	2001.6

	004
	2800
	伍公市居委会—伍市村
	
	1
	2001.6

	005
	900
	伍市村—公合村
	
	1
	2001.6

	006
	950
	公合村—普庆村
	30
	
	2001.6

	007
	2300
	普庆村—农科村
	30
	
	2001.6

	008
	600
	农科村—普祝村
	30
	
	2001.6

	009
	1300
	普祝村—普义村
	30
	
	2001.6

	010
	3400
	普义村—普坪村
	
	30
	2001.6

	011
	3800
	普坪村—白杨村
	30
	
	2001.6

	012
	500
	白杨村—时丰村
	30
	
	2001.6

	013
	1100
	时丰村—青冲村
	
	30
	2001.6

	014
	4300
	青冲村—西冲村
	
	5
	2001.6

	015
	1500
	西冲村—浯口居委会
	
	30
	2001.6

	016
	2400
	浯口居委会—浯口村
	
	2
	2001.6

	017
	1600
	浯口村—五里村
	
	1
	2001.6

	018
	1300
	五里村—英江村
	30
	
	2001.6

	019
	3000
	英江村—盘石村
	
	30
	2001.6

	020
	3400
	盘石村—仗义村
	
	30
	2001.6

	021
	5200
	仗义村—杨潭村
	
	30
	2001.6

	022
	2200
	杨潭村—石坪村
	
	30
	2001.6

	023
	2300
	石坪村—巴蕉村
	
	30
	2001.6

	024
	1100
	巴蕉村—塔兴村
	
	30
	2001.6

	025
	2000
	塔兴村—昌兵村
	
	30
	2001.6

	026
	5200
	昌兵村—九龙村
	
	30
	2001.6

	027
	4400
	九龙村—晋坪村
	
	30
	2001.6

	028
	1300
	晋坪村—澄潭村
	
	30
	2001.6

	029
	2300
	澄潭村—晋坪村
	
	30
	2001.6

	030
	1400
	晋坪村—苏白村
	
	30
	2001.6

	031
	1800
	苏白村—天岳村
	
	30
	2001.6

	032
	4600
	天岳村—三阳村
	10
	
	2001.6

	033
	500
	三阳村—坪上居委会
	10
	
	2001.6

	034
	3400
	坪上居委会—鱼种场
	10
	
	2001.6

	035
	1500
	鱼种场—葛藤坪村
	
	30
	2001.6

	036
	2800
	葛藤坪村—碧联村
	
	30
	2001.6

	037
	1700
	碧联村—兴阳村
	
	30
	2001.6

	038
	6400
	兴阳村—美潭村
	30
	
	2001.6

	039
	3400
	美潭村—长兴村
	
	30
	2001.6

	040
	1400
	长兴村—止马村
	
	30
	2001.6

	041
	1800
	止马村—浮潭村
	
	30
	2001.6

	042
	900
	浮潭村—黄金村
	
	30
	2001.6

	043
	1100
	黄金村—白雨村
	30
	
	2001.6

	044
	5400
	白雨村—保丰岭村
	30
	
	2001.6

	045
	3400
	保丰岭村—渡头村
	
	30
	2001.6

	046
	3500
	渡头村—青山村
	30
	
	2001.6

	047
	2300
	青山村—天湖村
	
	30
	2001.6

	048
	700
	天湖村—下沙村
	
	30
	2001.6

	049
	3500
	下沙村—马嘶村
	30
	
	2001.6

	050
	1100
	马嘶村—泗洲村
	
	30
	2001.6

	051
	4500
	泗洲村—高岭村
	
	30
	2001.6

	052
	900
	高岭村—献冲村
	
	30
	2001.6

	053
	3500
	献冲村—早仑村
	
	30
	2001.6

	054
	1700
	早仑村—加义村
	
	30
	2001.6

	055
	3900
	加义村—加义镇居委会
	10
	
	2001.6

	056
	1000
	加义镇居委会—三村
	10
	
	2001.6

	057
	700
	三村—大青村
	
	30
	2001.6

	058
	4800
	大青村—义口村
	
	30
	2001.6

	059
	1200
	义口村—明胜村
	30
	
	2001.6

	060
	800
	明胜村—新建村
	30
	
	2001.6

	061
	3600
	新建村—大水村
	30
	
	2001.6

	062
	1700
	大水村 —付坪村
	30
	
	2001.6

	063
	1700
	付坪村 —致富村
	30
	
	2001.6

	064
	1000
	致富村—新园村
	10
	
	2001.6

	065
	1400
	新园村—东风村
	10
	
	2001.6

	066
	600
	东风村—湖坪村
	30
	
	2001.6

	067
	1000
	湖坪村—汀油村
	30
	
	2001.6

	068
	2800
	汀油村—杨四村
	30
	
	2001.6

	合计
	158350
	
	
	
	


表2.5-3      汨罗江岳阳市平江县段河道划界界桩定点表(右)
	界桩序号
	桩距(米)
	界桩埋设详细地址
	离河堤背水坡脚水平距离(米)
	离河岸坡脚水平距离(米)
	设置日期

	0
	
	汨罗市-青林村
	30
	
	2001.6

	001
	1300
	青林村-白杨村
	30
	
	2001.6

	002
	3500
	白杨村-大滩村
	
	30
	2001.6

	003
	1600
	大滩村-四丰村
	
	30
	2001.6

	004
	4400
	四丰村-九峰村
	
	30
	2001.6

	005
	6000
	九峰村-江口村
	
	30
	2001.6

	006
	500
	江口村-盘石村
	
	30
	2001.6

	007
	2200
	盘石村-张市村
	
	30
	2001.6

	008
	3400
	张市村-市里村
	
	30
	2001.6

	009
	4400
	市里村-塔兴村
	
	30
	2001.6

	010
	7200
	塔兴村-昌兵村
	
	30
	2001.6

	011
	500
	昌兵村-九龙村
	
	30
	2001.6

	012
	4800
	九龙村-澄潭村
	
	30
	2001.6

	013
	6800
	澄潭衬-泗马村
	
	30
	2001.6

	014
	2000
	泗马村-城坪村
	
	30
	2001.6

	015
	2400
	城坪村-城西村
	10
	
	2001.6

	016
	1000
	城西村-城东村
	10
	
	2001.6

	017
	2200
	城东村-城郊村
	10
	
	2001.6

	018
	700
	城郊村-古城村
	10
	
	2001.6

	019
	600
	古城村-北源村
	10
	
	2001.6

	020
	1000
	北源村-大众村
	10
	
	2001.6

	021
	3200
	大众村-金窝村
	30
	
	2001.6

	022
	400
	金窝衬-狮岩村
	
	30
	2001.6

	023
	700
	狮岩村-代屏源村
	
	30
	2001.6

	024
	4400
	代屏源村-坑口村
	
	30
	2001.6

	025
	900
	坑口村-横槎村
	
	30
	2001.6

	026
	1200
	横槎村-官滩村
	
	30
	2001.6

	027
	3700
	官滩村-白坪村
	
	30
	2001.6

	028
	3800
	白坪村-中县村
	
	30
	2001.6

	029
	2900
	中县村-官滩村
	
	30
	2001.6

	030
	1800
	官滩衬-横槎村
	
	30
	2001.6

	031
	1400
	横槎村-碛江村
	
	30
	2001.6

	032
	900
	碛江衬-肥田村
	30
	
	2001.6

	033
	3200
	肥田衬-寨上村
	30
	
	2001.6

	034
	1800
	寨上村-下坪村
	30
	
	2001.6

	035
	1100
	下坪衬-低坪村
	30
	
	2001.6

	036
	2000
	低坪衬-天湖村
	30
	
	2001.6

	037
	2800
	天湖村-爽口村
	
	30
	2001.6

	038
	2600
	爽口村-高和村
	
	30
	2001.6

	039
	800
	高和村-西燕村
	30
	
	2001.6

	040
	1800
	西燕村-黄花村
	
	30
	2001.6

	041
	2300
	黄花村-泊头村
	
	30
	2001.6

	042
	2300
	泊头衬-潭湾村
	
	30
	2001.6

	043
	4100
	潭湾村-潘柳村
	
	30
	2001.6

	044
	2300
	潘柳村-谢江村
	30
	
	2001.6

	045
	3800
	谢江村-梅塘村
	30
	
	2001.6

	046
	1400
	梅塘村-联合村
	30
	
	2001.6

	047
	2100
	联合村-练埠村
	30
	
	2001.6

	048
	5000
	练埠村-四湾村
	30
	
	2001.6

	049
	2500
	四湾村-光明村
	30
	
	2001.6

	050
	700
	光明村-桂丰村
	30
	
	2001.6

	051
	2000
	桂丰村-邵阳村
	30
	
	2001.6

	052
	1600
	邵阳村-花园村
	30
	
	2001.6

	053
	1200
	花园村-汀油村
	30
	
	2001.6

	054
	1100
	汀油村-保全村
	30
	
	2001.6

	合计
	130300
	
	
	
	


3工作原则及依据

3.1工作原则

一、依法依规，依法划定

以《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、规范性文件、技术标准等为依据，依法依规开展管理范围划定工作。

二、因地制宜，统筹兼顾

考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。

三、坚持属地管理，分级负责

按照属地管理原则，各区县水行政主管部门、自然资源主管部门在区县人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设等具体工作；省市两级水行政主管部门做好技术指导、审核及督察工作。

四、坚持统一标准，统一底图

划界工作统一工作底图，统一数据标准。已经完成划界的，要按照新的标准对成果资料进行核实整理。

3.2工作依据

3.2.1法律法规

1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）；

2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

4）《不动产登记暂行条例》（国务院令第710号，2019年3月24日）；

5）《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号，2016年01月01日）。

6）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）；

7）《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告58号）；

8）《湖南省水利水电管理办法》（1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正）；

9）《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）；

10）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第五届人民代表大会常务委员会公告第5号）；

11）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第75号）；

12）其他相关地方政策法规。

3.2.2规范性文件

1）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕75号）；

2）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号)；

3）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号)；

4）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号)；

5）《关于开展河湖及水利工程划界确权情况调查工作的通知》（办建管〔2014〕186号)；

6）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42号）；

7）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号)；

8）《水利部国土资源部关于印发<水流产权确权试点方案>的通知》（水规计[2016]97号）；

9）《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发[2019]116号）；

10）《水流产权确权试点方案》（水规计[2016]97号）；

11）《湖南省水利工程划界确权工作实施方案》（水建管〔2014〕70号)；

12）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》（湘办〔2017〕13号）；

13）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020年）》（湘办发[2016]97号）；

14）《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发[2018]22号）；

15）《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（湘河委办[2019]3号）；

16）《关于做好河道划界埋标工作的通知》（岳政办函〔2000〕89号）；

17）《岳阳市全面推行河长制实施方案》（岳办[2017]18号）；

18）其他相关规范性文件。

3.2.3技术规范

1）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

2）《防洪标准》（GB50201-2014）；

3）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）

4）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

5）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

6）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

7）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；

8）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

9）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T243356-2009）；

10）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（GB/T2009-2010）；

11）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

12）《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）；

13）其他相关技术标准规范。

3.2.4其他依据

1）《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年6月编制）；

2）《汨罗市汨罗江河道划界成果资料汇编》（汨罗市人民政府，2001年1月编制）；

3）《平江县汨罗江河道划界成果资料汇编》（平江县人民政府，2001年8月编制）；

4）《湖南省洞庭湖区堤垸图集》（湖南省洞庭湖工程管理局，2004年2月编制）；

5）《岳阳市第一次全国水利普查水利工程专项报告》；

6）《岳阳市防汛抗旱实用手册》（岳阳市防汛抗旱指挥部办公室，2012年11月编制）。

4组织实施情况
汨罗江岳阳市段管理范围划定工作由岳阳市水利局具体负责实施，岳阳市自然资源和规划局全力配合，岳阳市水利水电勘测设计院作为该项工作的技术支撑单位，具体分工如下： 

（1）岳阳市水利局、岳阳市自然资源和规划局负责划定方案的最终审核工作。

（2）岳阳市水利局、岳阳市自然资源和规划局负责组织项目实施方案的审定，组织成果的检查验收，提供水利和国土相关基础资料，及时协调解决工作实施过程中遇到的相关问题。

（3）岳阳市水利水电勘测设计院负责资料收集、界线划定工作底图制作、管理范围界线室内初步划定、界线实地调整修正、界桩和告示牌预布设、划界方案编制等技术层面工作。

（4）汨罗市、平江县河道管理机构配合岳阳市水利水电勘测设计院提供划界相关意见、陪同进行实地核查、提供相关资料。

4.1已有资料收集

汨罗江岳阳市段管理范围划定工作主要收集以下资料：

1）关于汨罗江岳阳市段岸线情况及涉河建设项目情况，数据主要来源于《岳阳市第一次全国水利普查水利工程专项报告》和《湖南省洞庭湖区堤垸图集》(湖南省洞庭湖工程管理局，2004年2月编制)，包括汨罗江岳阳市段的防洪堤、电排泵站工程、水闸工程等。

2）本次汨罗江岳阳市段设计水位的推算，主要参考《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》(湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年6月编制)的成果。

3）本次划界收集了相关县市区2000年部分河道划界成果，并对该成果是否符合本次划界的要求进行复核，符合本次划界要求的采用历史划界成果，不符合本次划界要求的予以调整。

4）本次划界技术支持单位收集到汨罗江岳阳市段1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图以及其他大比例尺基础地理信息等数据。

本次划界工作底图采用1:2000高分辨率正射影像图(DOM)。DOM地面分辨率(GSD)为0.2m，坐标为2000国家大地坐标系，标准3度分带，中央子午线为114度。高程基准为：1985国家高程基准。

5）本次划界收集了相关市区农村集体土地所有权确权调查有关成果。因土地权属状况复杂，大部分河段国有土地所有权范围线基本是以堤脚线为界，有的农村集体土地确权范围还包括整个防洪大堤，不符合划界要求，故本次划界不以土地权属界线确定。

6）本次划界收集了汨罗江岳阳市段管理范围划定的依据，包括法律法规、地方政策法规、技术性文件、技术规范等，并根据收集到的依据，确定本次划界的标准。

7）技术支持单位根据已收集到的资料，对汨罗江岳阳市段进行了全程实地踏勘核实，确保数据的真实可靠。

4.2工作底图制作

4.2.1已有资料预处理

1）基础数据裁切：裁取河道两侧一定范围内的数字线划图成果，整理河道覆盖区域内的正射影像成果。

2）坐标系统转换：基于工作区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权等非2000国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带。

3）将不同格式的已有资料统一转换为shapefile格式。

4）数据矢量化处理：将收集到的历史划界成果等纸质资料进行空间矢量化处理。

4.2.2河湖划界参考要素补充采集

基于1:2000航摄资料补充采集了汨罗江岳阳市段水域外围一定范围内，对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线、护坡面、坡脚线、道路、房屋等。同时针对本河段已建或在建的防洪护岸整治工程、水库工程、跨江设施、生态环境整治工程等涉河工程建设信息进行坐标收集。如图4.2.2-1、4.2.2-2所示：

[image: image6.png]



图4.2-1   汨罗江岳阳市段参考要素采集示意图1
[image: image7.png]



图4.2-2   汨罗江岳阳市段参考要素采集示意图2

4.2.3地形图补充测量

对于缺少等高线或高程点地区，采用野外实测的方法进行数据采集并补充到相应数据中。

4.2.4数据整合

1）第一步：将处理后的数字线画图（DLG）、1:2000正射影像图和野外实测采集的相关要素叠加，形成汨罗江岳阳市段管理范围划定的工作底图；

2）第二步：根据岸线、堤防现状及水面情况描绘出汨罗江岳阳市段河道里程线，以其下游为起点，采用南方测绘CASS9.1软件从下游往上游生成河道里程桩。最终形成K0+000-K228+000的汨罗江岳阳市段河道里程桩，

3）第三步：将有堤防段河道的堤防采用工程线描绘上图，用以明确堤防的具体位置以及堤防的走向；

4）第四步：根据1:2000正射影像图及补充采集的有参照基准作用的相关地物要素，对汨罗江岳阳市段有堤防的堤脚线进行描绘。
4.3界线室内初步划定

按照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）中，河湖管理范围划定的原则和标准，技术支持单位在工作底图上完成汨罗江岳阳市段管理范围线初步划定和界桩的预埋设。

4.3.1洪水位分析计算

根据《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）及相关法律法规的要求，本次划界工作无堤防段划定采用20年一遇设计洪水位标准；有堤防段采用的设计洪水位标准为：城镇段为20年一遇，农村段为10年一遇。汨罗江岳阳市段设计洪水位值，依据《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年06月编制）的设计水面线成果进行推算。
4.3.2洪水位标图

根据《湖南省湘江重要河段治理工程可行性研究报告》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2015年6月编制）设计水面线成果，利用内插法求取汨罗江岳阳市段两岸的设计洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各段的设计洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线。汨罗江岳阳市段设计洪水位标准、设计水面线成果见表4.3.2-1。

表4.3.2-1          汨罗江岳阳市段水面线成果表

	序号
	河道里程数（Km）
	左岸
	右岸
	备注

	
	桩号
	防洪

标准
	划界设计水位（m）
	防洪

标准
	划界设计水位（m）
	左岸
	右岸

	1
	K228+000
	p=5%
	159.18
	p=5%
	159.18
	平江县龙门居委会
	（与修水县共管河道）

	2
	K227+000
	p=5%
	156.13
	p=5%
	156.13
	平江县龙门居委会
	（与修水县共管河道）

	3
	K226+000
	p=5%
	153.08
	p=5%
	153.08
	平江县龙门居委会
	（与修水县共管河道）

	4
	K225+000
	p=5%
	150.03
	p=5%
	150.03
	平江县龙门居委会
	（与修水县共管河道）

	5
	K224+000
	p=5%
	146.98
	p=5%
	146.98
	平江县枫树村
	平江县扩大村

	6
	K223+000
	p=5%
	145.17
	p=5%
	145.17
	平江县枫树村
	平江县枫树村

	7
	K222+000
	p=5%
	143.77
	p=5%
	143.77
	平江县银子村
	平江县杨林村

	8
	K221+000
	p=5%
	142.61
	p=5%
	142.61
	平江县银子村
	平江县杨林村

	9
	K220+000
	p=5%
	140.44
	p=5%
	140.44
	平江县银子村
	平江县杨林村

	10
	K219+000
	p=5%
	138.97
	p=5%
	138.97
	平江县东段村
	平江县东段村

	11
	K218+000
	p=5%
	137.37
	p=5%
	137.37
	平江县杨树村
	平江县土龙村

	12
	K217+000
	p=5%
	135.87
	p=5%
	135.87
	平江县杨树村
	平江县杨树村

	13
	K216+000
	p=5%
	134.73
	p=5%
	134.73
	平江县高连村
	平江县桃林村

	14
	K215+000
	p=5%
	133.78
	p=5%
	133.78
	平江县桃林村
	平江县桃林村

	15
	K214+000
	p=5%
	132.52
	p=5%
	132.52
	平江县中段村
	平江县桃林村

	16
	K213+000
	p=5%
	131.07
	p=5%
	131.07
	平江县中段村
	平江县桃林村

	17
	K212+000
	p=5%
	129.79
	p=5%
	129.79
	平江县中段村
	平江县桃林村

	18
	K211+000
	p=5%
	129.04
	p=5%
	129.04
	平江县中段村
	平江县黎家村

	19
	K210+000
	p=5%
	127.82
	p=5%
	127.82
	平江县大源村
	平江县黎家村

	20
	K209+000
	p=5%
	127.05
	p=5%
	127.05
	平江县大源村
	平江县芳草村

	21
	K208+000
	p=5%
	125.9
	p=5%
	125.9
	平江县大源村
	平江县芳草村

	22
	K207+000
	p=5%
	125.06
	p=5%
	125.06
	平江县浊江村
	平江县芳草村

	23
	K206+000
	p=5%
	124.2
	p=5%
	124.2
	平江县浊江村
	平江县芳草村

	24
	K205+000
	p=5%
	123.35
	p=5%
	123.35
	平江县浊江村
	平江县后岩村

	25
	K204+000
	p=5%
	122.53
	p=5%
	122.53
	平江县浊江村
	平江县后岩村

	26
	K203+000
	p=5%
	121.22
	p=5%
	121.22
	平江县浊江村
	平江县金坪村

	27
	K202+000
	p=5%
	119.31
	p=5%
	119.31
	平江县阳坪村
	平江县金坪村

	28
	K201+000
	p=5%
	117.9
	p=5%
	117.9
	平江县道石村
	平江县清水村

	29
	K200+000
	p=5%
	116.27
	p=5%
	116.27
	平江县道石村
	平江县清水村

	30
	K199+000
	p=5%
	115.32
	p=5%
	115.32
	平江县永桂村
	平江县保联村

	31
	K198+000
	p=5%
	114.66
	p=5%
	114.66
	平江县永桂村
	平江县保联村

	32
	K197+000
	p=5%
	114
	p=5%
	114
	平江县杨泗村
	平江县保全村

	33
	K196+000
	p=5%
	113.31
	p=5%
	113.31
	平江县杨泗村
	平江县保全村

	34
	K195+000
	p=5%
	112.41
	p=5%
	112.41
	平江县丁尤村
	平江县保全村

	35
	K194+000
	p=5%
	111.74
	p=5%
	111.74
	平江县丁尤村
	平江县复建村

	36
	K193+000
	p=5%
	111.07
	p=5%
	111.07
	平江县湖坪村
	平江县花园村

	37
	K192+000
	p=5%
	110.41
	p=5%
	110.41
	平江县湖坪村
	平江县花园村

	38
	K191+000
	p=5%
	109.92
	p=5%
	109.92
	平江县太平区
	平江县邵阳村

	39
	K190+000
	p=5%
	109.17
	p=5%
	109.17
	平江县致富区
	平江县邵阳村

	40
	K189+000
	p=10%
	108.46
	p=5%
	108.46
	平江县付坪村
	平江县桂丰村

	41
	K188+000
	p=10%
	107.67
	p=5%
	107.67
	平江县付坪村
	平江县光明村

	42
	K187+000
	p=10%
	107.29
	p=5%
	107.29
	平江县大水村
	平江县泗湾村

	43
	K186+000
	p=10%
	107.11
	p=5%
	107.11
	平江县大水村
	平江县泗湾村

	44
	K185+000
	p=10%
	106.73
	p=5%
	106.73
	平江县新建村
	平江县泗湾村

	45
	K184+000
	p=10%
	106.22
	p=5%
	106.22
	平江县新建村
	平江县练埠村

	46
	K183+000
	p=10%
	105.55
	p=5%
	105.55
	平江县新建村
	平江县练埠村

	47
	K182+000
	p=10%
	104.8
	p=5%
	104.8
	平江县新建村
	平江县练埠村

	48
	K181+000
	p=5%
	104.29
	p=5%
	104.29
	平江县义口村
	平江县练埠村

	49
	K180+000
	p=5%
	103.76
	p=5%
	103.76
	平江县大青村
	平江县练埠村

	50
	K179+000
	p=5%
	103.36
	p=5%
	103.36
	平江县联合村
	平江县联合村

	51
	K178+000
	p=5%
	103.12
	p=5%
	103.12
	平江县联合村
	平江县联合村

	52
	K177+000
	p=5%
	102.8
	p=5%
	102.8
	平江县大青村
	平江县梅塘村

	53
	K176+000
	p=5%
	101.71
	p=5%
	101.71
	平江县大青村
	平江县谢江村

	54
	K175+000
	p=5%
	101.35
	p=5%
	101.35
	平江县沿江区
	平江县谢江村

	55
	K174+000
	p=5%
	100.85
	p=5%
	100.85
	平江县沿江区
	平江县谢江村

	56
	K173+000
	p=5%
	100.44
	p=5%
	100.44
	平江县东南街区
	平江县谢江村

	57
	K172+000
	p=5%
	100.04
	p=5%
	100.04
	平江县东南街区
	平江县谢江村

	58
	K171+000
	p=5%
	99.56
	p=5%
	99.56
	平江县东南街区
	平江县潘柳村

	59
	K170+000
	p=5%
	98.46
	p=5%
	98.46
	平江县东南街区
	平江县潘柳村

	60
	K169+000
	p=5%
	97.16
	p=5%
	97.16
	平江县早仑村
	平江县潭湾村

	61
	K168+000
	p=5%
	96.52
	p=5%
	96.52
	平江县早仑村
	平江县潭湾村

	62
	K167+000
	p=5%
	95.66
	p=5%
	95.66
	平江县献钟村
	平江县潭湾村

	63
	K166+000
	p=5%
	95.07
	p=5%
	95.07
	平江县献钟村
	平江县潭湾村

	64
	K165+000
	p=5%
	94.45
	p=5%
	94.45
	平江县献钟村
	平江县泊头村

	65
	K164+000
	p=5%
	93.86
	p=5%
	93.86
	平江县高岭社区居委会
	平江县泊头村

	66
	K163+000
	p=5%
	93.1
	p=5%
	93.1
	平江县泗洲村
	平江县泊头村

	67
	K162+000
	p=5%
	92.21
	p=5%
	92.21
	平江县泗洲村
	平江县黄花村

	68
	K161+000
	p=5%
	91.91
	p=5%
	91.91
	平江县泗洲村
	平江县黄花村

	69
	K160+000
	p=5%
	91.54
	p=5%
	91.54
	平江县泗洲村
	平江县西堰村

	70
	K159+000
	p=5%
	91.11
	p=5%
	91.11
	平江县泗洲村
	平江县西堰村

	71
	K158+000
	p=5%
	90.31
	p=10%
	90.31
	平江县马思村
	平江县高和村

	72
	K157+000
	p=5%
	89.65
	p=10%
	89.65
	平江县马思村
	平江县高和村

	73
	K156+000
	p=5%
	89.4
	p=10%
	89.4
	平江县下沙村
	平江县爽口村

	74
	K155+000
	p=5%
	88.99
	p=10%
	88.99
	平江县下沙村
	平江县爽口村

	75
	K154+000
	p=5%
	88.68
	p=10%
	88.68
	平江县青山村
	平江县天湖村

	76
	K153+000
	p=5%
	88.3
	p=10%
	88.3
	平江县青山村
	平江县天湖村

	77
	K152+000
	p=5%
	87.93
	p=10%
	87.93
	平江县青山村
	平江县低坪村

	78
	K151+000
	p=5%
	87.44
	p=10%
	87.44
	平江县渡头村
	平江县低坪村

	79
	K150+000
	p=5%
	86.91
	p=10%
	86.91
	平江县渡头村
	平江县下坪村

	80
	K149+000
	p=5%
	86.41
	p=10%
	86.41
	平江县渡头村
	平江县下坪村

	81
	K148+000
	p=5%
	86.17
	p=10%
	86.17
	平江县保丰村
	平江县寨上村

	82
	K147+000
	p=5%
	85.62
	p=5%
	85.62
	平江县保丰村
	平江县肥田村

	83
	K146+000
	p=5%
	85.23
	p=5%
	85.23
	平江县保丰村
	平江县肥田村

	84
	K145+000
	p=5%
	84.82
	p=5%
	84.82
	平江县保丰村
	平江县肥田村

	85
	K144+000
	p=5%
	84.49
	p=5%
	84.49
	平江县白尔村
	平江县碛江村

	86
	K143+000
	p=5%
	84.04
	p=5%
	84.04
	平江县白尔村
	平江县横槎村

	87
	K142+000
	p=5%
	83.64
	p=5%
	83.64
	平江县白尔村
	平江县横槎村

	88
	K141+000
	p=5%
	83.42
	p=5%
	83.42
	平江县白尔村
	平江县官滩村

	89
	K140+000
	p=5%
	83.07
	p=5%
	83.07
	平江县白尔村
	平江县中县村

	90
	K139+000
	p=5%
	82.13
	p=5%
	82.13
	平江县黄金村
	平江县中县村

	91
	K138+000
	p=5%
	81.52
	p=5%
	81.52
	平江县浮坛村
	平江县中县村

	92
	K137+000
	p=5%
	81
	p=5%
	81
	平江县长兴村
	平江县中县村

	93
	K136+000
	p=5%
	80.59
	p=5%
	80.59
	平江县长兴村
	平江县白坪村

	94
	K135+000
	p=5%
	80.1
	p=5%
	80.1
	平江县长兴村
	平江县白坪村

	95
	K134+000
	p=5%
	79.63
	p=5%
	79.63
	平江县美潭村
	平江县白坪村

	96
	K133+000
	p=5%
	79.27
	p=5%
	79.27
	平江县美潭村
	平江县白坪村

	97
	K132+000
	p=5%
	79.07
	p=5%
	79.07
	平江县美潭村
	平江县官滩村

	98
	K131+000
	p=5%
	78.86
	p=5%
	78.86
	平江县美潭村
	平江县官滩村

	99
	K130+000
	p=5%
	78.57
	p=5%
	78.57
	平江县兴阳村
	平江县官滩村

	100
	K129+000
	p=5%
	78.32
	p=5%
	78.32
	平江县兴阳村
	平江县横槎村

	101
	K128+000
	p=5%
	78.14
	p=5%
	78.14
	平江县兴阳村
	平江县坑口村

	102
	K127+000
	p=5%
	78.01
	p=5%
	78.01
	平江县兴阳村
	平江县黛屏源村

	103
	K126+000
	p=5%
	77.82
	p=5%
	77.82
	平江县兴阳村
	平江县黛屏源村

	104
	K125+000
	p=5%
	77.48
	p=5%
	77.48
	平江县童家岭区
	平江县黛屏源村

	105
	K124+000
	p=5%
	77.3
	p=5%
	77.3
	平江县童家岭区
	平江县狮岩区

	106
	K123+000
	p=5%
	77.13
	p=5%
	77.13
	平江县童家岭区
	平江县狮岩区

	107
	K122+000
	p=5%
	77.01
	p=5%
	77.01
	平江县童家岭区
	平江县狮岩区

	108
	K121+000
	p=5%
	76.41
	p=5%
	76.41
	平江县葛腾坪区
	平江县金窝区

	109
	K120+000
	p=5%
	76.16
	p=5%
	76.16
	平江县二街道二十二街坊
	平江县金窝区

	110
	K119+000
	p=5%
	76
	p=5%
	76
	平江县二街道二十二街坊
	平江县仙江区

	111
	K118+000
	p=5%
	75.83
	p=5%
	75.83
	平江县二街道十九街坊
	平江县一街道九街坊

	112
	K117+000
	p=5%
	75.68
	p=5%
	75.68
	平江县二街道十九街坊
	平江县一街道八街坊

	113
	K116+000
	p=5%
	75.12
	p=5%
	75.12
	平江县二街道二十一街坊
	平江县一街道十八街坊

	114
	K115+000
	p=5%
	75.02
	p=5%
	75.02
	平江县二街道二十四街坊
	平江县一街道十六街坊

	115
	K114+000
	p=5%
	74.88
	p=5%
	74.88
	平江县二街道二十三街坊
	平江县一街道十五街坊

	116
	K113+000
	p=5%
	74.79
	p=5%
	74.79
	平江县二街道二十三街坊
	平江县一街道十四街坊

	117
	K112+000
	p=5%
	74.67
	p=5%
	74.67
	平江县苏白村
	平江县城坪村

	118
	K111+000
	p=5%
	74.55
	p=5%
	74.55
	平江县苏白村
	平江县四马村

	119
	K110+000
	p=5%
	74.21
	p=5%
	74.21
	平江县苏白村
	平江县四马村

	120
	K109+000
	p=5%
	73.93
	p=5%
	73.93
	平江县苏白村
	平江县四马村

	121
	K108+000
	p=5%
	73.58
	p=5%
	73.58
	平江县澄潭村
	平江县澄潭村

	122
	K107+000
	p=5%
	73.27
	p=5%
	73.27
	平江县澄潭村
	平江县澄潭村

	123
	K106+000
	p=5%
	73
	p=5%
	73
	平江县澄潭村
	平江县澄潭村

	124
	K105+000
	p=5%
	72.66
	p=5%
	72.66
	平江县晋坪村
	平江县澄潭村

	125
	K104+000
	p=5%
	72.46
	p=5%
	72.46
	平江县晋坪村
	平江县澄潭村

	126
	K103+000
	p=5%
	72.31
	p=5%
	72.31
	平江县九龙村
	平江县澄潭村

	127
	K102+000
	p=5%
	70.02
	p=5%
	70.02
	平江县九龙村
	平江县九龙村

	128
	K101+000
	p=5%
	69.58
	p=5%
	69.58
	平江县九龙村
	平江县九龙村

	129
	K100+000
	p=5%
	69.23
	p=5%
	69.23
	平江县九龙村
	平江县九龙村

	130
	K99+000
	p=5%
	68.92
	p=5%
	68.92
	平江县九龙村
	平江县九龙村

	131
	K98+000
	p=5%
	68.64
	p=5%
	68.64
	平江县昌宾村
	平江县九龙村

	132
	K97+000
	p=5%
	68.33
	p=5%
	68.33
	平江县昌宾村
	平江县塔兴村

	133
	K96+000
	p=5%
	68.02
	p=5%
	68.02
	平江县昌宾村
	平江县塔兴村

	134
	K95+000
	p=5%
	67.4
	p=5%
	67.4
	平江县昌宾村
	平江县塔兴村

	135
	K94+000
	p=5%
	67.08
	p=5%
	67.08
	平江县塔兴村
	平江县塔兴村

	136
	K93+000
	p=5%
	65
	p=5%
	65
	平江县塔兴村
	平江县塔兴村

	137
	K92+000
	p=5%
	64.71
	p=5%
	64.71
	平江县塔兴村
	平江县塔兴村

	138
	K91+000
	p=5%
	64.49
	p=5%
	64.49
	平江县芭蕉村
	平江县塔兴村

	139
	K90+000
	p=5%
	64.05
	p=5%
	64.05
	平江县石平村
	平江县塔兴村

	140
	K89+000
	p=5%
	63.77
	p=5%
	63.77
	平江县石平村
	平江县市里村

	141
	K88+000
	p=5%
	63.34
	p=5%
	63.34
	平江县杨潭村
	平江县市里村

	142
	K87+000
	p=5%
	62.74
	p=5%
	62.74
	平江县杨潭村
	平江县市里村

	143
	K86+000
	p=5%
	62.51
	p=5%
	62.51
	平江县仗义村
	平江县市里村

	144
	K85+000
	p=5%
	62.28
	p=5%
	62.28
	平江县仗义村
	平江县市里村

	145
	K84+000
	p=5%
	62.05
	p=5%
	62.05
	平江县仗义村
	平江县张市村

	146
	K83+000
	p=5%
	61.76
	p=5%
	61.76
	平江县仗义村
	平江县张市村

	147
	K82+000
	p=5%
	61.61
	p=5%
	61.61
	平江县仗义村
	平江县张市村

	148
	K81+000
	p=5%
	61.53
	p=5%
	61.53
	平江县盘石村
	平江县张市村

	149
	K80+000
	p=5%
	61.37
	p=5%
	61.37
	平江县盘石村
	平江县盘石村

	150
	K79+000
	p=5%
	61.2
	p=5%
	61.2
	平江县盘石村
	平江县江口村

	151
	K78+000
	p=5%
	61.08
	p=5%
	61.08
	平江县盘石村
	平江县九丰村

	152
	K77+000
	p=5%
	60.92
	p=5%
	60.92
	平江县英江村
	平江县九丰村

	153
	K76+000
	p=5%
	60.56
	p=5%
	60.56
	平江县英江村
	平江县九丰村

	154
	K75+000
	p=5%
	60.2
	p=5%
	60.2
	平江县英江村
	平江县九丰村

	155
	K74+000
	p=5%
	59.8
	p=5%
	59.8
	平江县五里村
	平江县九丰村

	156
	K73+000
	p=5%
	59.46
	p=5%
	59.46
	平江县浯口村
	平江县九丰村

	157
	K72+000
	p=5%
	52.26
	p=5%
	52.26
	平江县浯口村
	平江县四丰村

	158
	K71+000
	p=10%
	51.8
	p=5%
	51.8
	平江县浯口村
	平江县四丰村

	159
	K70+000
	p=5%
	51.4
	p=5%
	51.4
	平江县浯口村
	平江县四丰村

	160
	K69+000
	p=5%
	50.95
	p=5%
	50.95
	平江县浯口村
	平江县四丰村

	161
	K68+000
	p=5%
	50.54
	p=5%
	50.54
	平江县西冲村
	平江县大滩村

	162
	K67+000
	p=5%
	49.94
	p=5%
	49.94
	平江县青冲村
	平江县大滩村

	163
	K66+000
	p=5%
	49.3
	p=5%
	49.3
	平江县青冲村
	平江县白杨村

	164
	K65+000
	p=5%
	46.27
	p=5%
	46.27
	平江县时丰村
	平江县白杨村

	165
	K64+000
	p=5%
	45.88
	p=5%
	45.88
	平江县时丰村
	平江县白杨村

	166
	K63+000
	p=5%
	45.57
	p=5%
	45.57
	平江县普坪村
	平江县青林村

	167
	K62+000
	p=5%
	45.3
	p=5%
	45.3
	平江县普坪村
	平江县青林村

	168
	K61+000
	p=5%
	44.9
	p=10%
	44.9
	平江县普坪村
	汨罗市马桥村

	169
	K60+000
	p=5%
	44.56
	p=10%
	44.56
	平江县普坪村
	汨罗市赤马村

	170
	K59+000
	p=5%
	44.14
	p=10%
	44.14
	平江县普义村
	汨罗市赤马村

	171
	K58+000
	p=5%
	43.97
	p=10%
	43.97
	平江县普义村
	汨罗市长新村

	172
	K57+000
	p=5%
	43.81
	p=10%
	43.81
	平江县普义村
	汨罗市水府村

	173
	K56+000
	p=5%
	43.66
	p=10%
	43.66
	平江县普义村
	汨罗市水合村

	174
	K55+000
	p=5%
	43.43
	p=10%
	43.43
	平江县普祝村
	汨罗市双旗村

	175
	K54+000
	p=5%
	43.11
	p=10%
	43.11
	平江县普庆村
	汨罗市双旗村

	176
	K53+000
	p=5%
	42.73
	p=10%
	42.73
	平江县普庆村
	汨罗市丁家河村

	177
	K52+000
	p=5%
	42.49
	p=10%
	42.49
	平江县普庆村
	汨罗市丁家河村

	178
	K51+000
	p=5%
	42.14
	p=10%
	42.14
	平江县公仕公区
	汨罗市大旗村

	179
	K50+000
	p=5%
	41.74
	p=5%
	41.74
	平江县公仕公区
	汨罗市大旗村

	180
	K49+000
	p=5%
	41.36
	p=5%
	41.36
	平江县伍居二区
	汨罗市大旗村

	181
	K48+000
	p=5%
	41.12
	p=5%
	41.12
	平江县伍居一区
	汨罗市嵩山村

	182
	K47+000
	p=5%
	40.7
	p=5%
	40.7
	平江县伍居一区
	汨罗市嵩山村

	183
	K46+000
	p=5%
	40.24
	p=5%
	40.24
	平江县君山村
	汨罗市嵩华村

	184
	K45+000
	p=5%
	39.74
	p=5%
	39.74
	平江县君山村
	汨罗市嵩华村

	185
	K44+000
	p=5%
	39.4
	p=5%
	39.4
	平江县长明村
	汨罗市嵩华村

	186
	K43+000
	p=5%
	39.06
	p=5%
	39.06
	平江县长明村
	汨罗市南寿村

	187
	K42+000
	p=5%
	38.65
	p=5%
	38.65
	平江县武岗村
	汨罗市南寿村

	188
	K41+000
	p=5%
	38.23
	p=5%
	38.23
	平江县武岗村
	汨罗市南寿村

	189
	K40+000
	p=5%
	38.01
	p=5%
	38.01
	平江县武岗村
	汨罗市石仑村

	190
	K39+000
	p=5%
	37.73
	p=5%
	37.73
	平江县武岗村
	汨罗市石仑村

	191
	K38+000
	p=5%
	37.19
	p=5%
	37.19
	汨罗市新书村
	汨罗市石仑村

	192
	K37+000
	p=5%
	36.79
	p=5%
	36.79
	汨罗市新书村
	汨罗市石仑村

	193
	K36+000
	p=5%
	36.45
	p=5%
	36.45
	汨罗市新书村
	汨罗市石鼓村

	194
	K35+000
	p=5%
	36.08
	p=5%
	36.08
	汨罗市团山村
	汨罗市石鼓村

	195
	K34+000
	p=5%
	35.75
	p=5%
	35.75
	汨罗市团山村
	汨罗市石鼓村

	196
	K33+000
	p=5%
	35.6
	p=5%
	35.6
	汨罗市团山村
	汨罗市刘花洲村

	197
	K32+000
	p=5%
	35.41
	p=5%
	35.41
	汨罗市上马村
	汨罗市刘花洲村

	198
	K31+000
	p=5%
	35.28
	p=5%
	35.28
	汨罗市湖溪垸
	汨罗市刘花洲村

	199
	K30+000
	p=5%
	35.16
	p=5%
	35.16
	汨罗市湖溪垸
	汨罗市京街村

	200
	K29+000
	p=5%
	35.1
	p=5%
	35.1
	汨罗市湖溪垸
	汨罗市京街村

	201
	K28+000
	p=5%
	35.02
	p=5%
	35.02
	汨罗市湖溪垸
	汨罗市廖家段村

	202
	K27+000
	p=5%
	34.93
	p=5%
	34.93
	汨罗市湖溪垸
	汨罗市廖家段村

	203
	K26+000
	p=5%
	34.85
	p=5%
	34.85
	汨罗市湖溪垸
	汨罗市楚南村

	204
	K25+000
	p=5%
	34.78
	p=10%
	34.78
	汨罗市屈原垸
	汨罗市楚塘垸

	205
	K24+000
	p=5%
	34.73
	p=10%
	34.73
	汨罗市屈原垸
	汨罗市楚塘垸

	206
	K23+000
	p=5%
	34.7
	p=10%
	34.7
	汨罗市屈原垸
	汨罗市楚塘垸

	207
	K22+000
	p=5%
	34.67
	p=10%
	34.67
	汨罗市屈原垸
	汨罗市楚塘垸

	208
	K21+000
	p=5%
	34.65
	p=10%
	34.65
	汨罗市屈原垸
	汨罗市楚塘垸

	209
	K20+000
	p=5%
	34.62
	p=10%
	34.62
	汨罗市农科村
	汨罗市农科村

	210
	K19+000
	p=5%
	34.6
	p=10%
	34.6
	汨罗市农科村
	汨罗市农科村

	211
	K18+000
	p=5%
	34.58
	p=10%
	34.58
	汨罗市屈子祠村
	汨罗市屈子祠村

	212
	K17+000
	p=5%
	34.54
	p=10%
	34.54
	汨罗市屈子祠村
	汨罗市屈子祠村

	213
	K16+000
	p=5%
	34.49
	p=10%
	34.49
	汨罗市金沙村
	汨罗市金沙村

	214
	K15+000
	p=5%
	34.46
	p=10%
	34.46
	汨罗市金沙村
	汨罗市金沙村

	215
	K14+000
	p=5%
	34.45
	p=10%
	34.45
	汨罗市渔街市村
	汨罗市渔街市村

	216
	K13+000
	p=5%
	34.43
	p=10%
	34.43
	汨罗市渔街市村
	汨罗市渔街市村

	217
	K12+000
	p=5%
	34.4
	p=10%
	34.4
	汨罗市渔街市村
	汨罗市渔街市村

	218
	K11+000
	p=5%
	34.35
	p=10%
	34.35
	汨罗市水委会
	汨罗市周家垅村

	219
	K10+000
	p=5%
	34.31
	p=10%
	34.31
	汨罗市水委会
	汨罗市周家垅村

	220
	K9+000
	p=5%
	34.3
	p=10%
	34.3
	汨罗市水委会
	汨罗市松柏垸

	221
	K8+000
	p=5%
	34.29
	p=10%
	34.29
	汨罗市水委会
	汨罗市松柏垸

	222
	K7+000
	p=5%
	34.28
	p=10%
	34.28
	汨罗市水委会
	汨罗市双河坝

	223
	K6+000
	p=5%
	34.27
	p=10%
	34.27
	汨罗市水委会
	汨罗市双河坝

	224
	K5+000
	p=5%
	34.27
	p=10%
	34.27
	汨罗市水委会
	汨罗市双河坝

	225
	K4+000
	p=5%
	34.27
	p=10%
	34.27
	汨罗市水委会
	汨罗市双河坝

	226
	K3+000
	p=5%
	34.26
	p=10%
	34.26
	汨罗市水委会
	汨罗市马厅村

	227
	K2+000
	p=5%
	34.25
	p=10%
	34.25
	汨罗市水委会
	汨罗市马厅村

	228
	K1+000
	p=5%
	34.23
	p=10%
	34.23
	汨罗市水委会
	汨罗市长山村

	229
	K0+000
	p=5%
	34.23
	p=10%
	34.23
	汨罗市水委会
	汨罗市长山村


说明：1、河道里程数为从下游至上游的河流中心线长度，下游与洞庭湖交界处里程为0 ；

2、岸别：“左岸”是指面向河流下游方向的左侧河岸；“右岸”是指面向河流下游方向的右侧河岸；

3、划界设计水位为1985国家高程基准。
4.3.3管理范围界线初步划定

根据汨罗江岳阳市段堤防布置现状及历史划界成果，依照《湖南省河湖管理范围划定技术导则(试行)》和《河湖管理范围划定方案编制大纲》的要求，在工作底图上初步划定管理范围线。

1)第一步：与岳阳市水利局进行衔接，确定本次汨罗江岳阳市段管理范围各县市区的起点和终点位置。

2)第二步：有堤防段，参照“4.2.4数据整合”中已矢量化的堤脚线进行本次划界标准界限的确定。有堤防段具体划界标准参照本报告第5章执行。

3)第三步：无堤防段，以20年一遇设计洪水位进行划定。

4)第四步：参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)划界成果技术标准，将管理范围界线赋予图层属性。

管理范围线的编号按照“河流编码—县级行政区划代码—岸别界线号”的格式。如FEE1C000000E—430681—R001表示“汨罗江汨罗市段右岸管理范围线第一段”，根据不同标准或依据划定的管理范围线要用独立线段表示。

本次汨罗江岳阳市段管理范围线按水流方向自下游向上游分县市行政区进行编号。

4.3.4界桩和告示牌预布设

本次划界工作共布设界桩785座。汨罗市段共144座，其中汨罗市左岸57座，汨罗市右岸87座；平江县段共641座，其中平江县左岸332座，平江县右岸309座。

本次划界工作共布设告示牌82座。汨罗市段共19座，其中汨罗市左岸9座，汨罗市右岸10座；平江县段共63座，其中平江县左岸35座，平江县右岸28座。具体界桩情况见附表一和附表二。

1)界桩布设原则

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩布设原则，界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护， 比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界柱落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩和告示牌位置。

    在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩:

    a)重要下河通道(车行通道) ；

    b)重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

    c)河道拐弯(角度小于120度)处；

    d)县界交界、河道尽头处。

本次汨罗江岳阳市段管理范围界桩一般间距：城镇段为每隔200m布设一处界桩；其他河段为每隔1000m布设一处界桩，特殊河段参照上述原则进行界桩位置的调整。

对于下述情况应该埋设公共界桩，对于需布设公共界桩的河段，先开展划界工作的河段要按照划界标准，先初步确定公共界桩的位置，后划界河段要主动与先划界河段进行接边。

(1)干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩。

[image: image8.png]



图4.3.4-1  干支流交汇处无控制性建筑

(2)相邻行政区

相邻行政辖区管理范围在接边处需采用同标准划定，管理范围与行政边界交汇处需设置公共界桩并按照上游(湖泊、水库等按照顺时针方向)行政区编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据井作为起始编号。

[image: image9.png]



图4.3.4-2  相邻行政界线

2)告示牌布设位置

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处告示牌通常设置在下述位置：

(1)穿越城镇规划区上、下游；

(2)重要下河通道(车行通道) ；

(3)人口密集或人流聚集地点河岸。

[image: image10.png]



图4.3.4-3  告示牌布置

3)管理范围界桩编号

(1)管理编号起始点选址河道源头或县级行政界线与河道交叉处，桩(牌)布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下而上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

(2)管理范围界桩的编号规则为“河流编码-县级行政区划代码-岸别-公共桩标识码-界桩号”，其中岸别编码“L”代表左岸，“R”代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸； 0代表非共桩，1代表干河(湖泊、水库)与支河(出入湖河道、溢洪道)管理范围共桩，2代表主次河平行(两河三堤)管理范围共桩，3代表河道(湖泊)与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4代表跨县河道(湖泊)管理范围共桩。

    如FEE1C000000E—430681—R0001表示“汨罗江岳阳市段（汨罗市）右岸第一根非公用界桩”， FEE1C000000E—430681—R1002表示“汨罗江岳阳市段（汨罗市）右岸第二根公用界桩”。

(3)管理范围告示牌编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别顺序号”，如FEE1C000000E—430681—R001表示“汨罗江汨罗市右岸第一座告示牌”。

4.4界线实地调整修正

对照工作底图，实地查看室内初步划定的管理范围线的走向和界桩的布设情况，并根据实地现场情况及相关政策要求，对局部段的管理范围线进行调整，并调整确定界桩埋设位置。最后完成汨罗江岳阳市段管理范围划定方案和管理范围划定图。

5划界标准

5.1本次划界标准

5.1.1有堤防河段划界标准

1）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）第十六条第一款：防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外水平延伸30至50米（经过城镇的堤段不得少于10米）为管理范围。保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定。

2）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条： 

（1）护堤地横向宽度，应从堤防内外坡脚线开始起算。设有戗堤或防渗压重铺盖的堤段，应从戗堤或防渗压重铺盖坡脚线开始起算。

3）《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）：

（1）护堤地的界定应符合“现已确定或历史形成、社会公认”的标准。

本次划界有堤防段管理范围划定标准为：历史划界成果符合本次划界要求的，采用历史划界成果；历史划界成果不符合本次划界要求的，本次予以调整，即压浸平台坡脚向外水平延伸30米（无压浸平台堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸30米），经过城镇的堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸10米。

本次划界有堤防段管理范围划定标准可归纳为如下3类：
划界标准类型I：对于历史划界成果划定的管理范围宽度为按堤防背水坡脚向外水平延伸30米的段(经过城镇的堤防外扩10米)，且符合本次划界要求的河段，本次划界可直接采用历史界线作为划界标准。
划界标准类型Ⅱ：经过城镇的堤段，堤顶为城镇现状道路，且城镇高程与堤顶高程基本一致时，以道路外边缘线为管理范围线。参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)：对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物的外侧确定。

划界标准类型Ⅲ：历史划界成果划定的管理范围宽度为30米的堤段，本次划界予以调整，经过城镇的堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸10米。

5.1.2无堤防段划界标准

1)《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号，2016年修订)第二十一条：有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。

2)《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)：无堤防的河道、湖泊管理范围界线按设计洪水位或历史最高洪水位线确定，无防洪规划的按《防洪标准》(GB50201-2014)确定，具体范围应以防洪规划和影响对象的重要性确定。

综上所述，本次汨罗江岳阳市段无堤防段管理范围划定标准为：以设计洪水位为管理范围线。

本次汨罗江岳阳市段无堤防段管理范围划定标准为如下1类：

划界标准类型Ⅳ：次划界无堤防段管理范围以设计洪水位确定。其参考依据《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号，2016年修订)第二十一条：无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。

5.1.3特殊情况说明

(1)如堤防有缺口、不连续，缺口长度小于50米时，可参照现状堤防线走向趋势，通过上下游有堤防段平顺连接确定管理范围。当缺口长度大于50米时，要按照无堤防的相关规定划定。

(2)交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后无明显堤脚的，堤防管理范围线划定至少按《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)中的达标堤防断面尺寸确定堤脚范围。

(3)对已划界、已埋桩的河道、湖泊管理范围要进行复核，对不满足要求或不切实际的本次应予以修正，基本满足要求的维持现状。

(4)对河势不稳、河槽冲淤变化明显、主流摆动的河段，划定管理范围时应考虑河势演变影响，适当留有余地。

(5)河湖管理范围划界工作政策性很强，依法依规时前提，对于地方出台了地方性规定标准的，按照属地管理原则，可以具体的地方政策法规作为依据，但不能超过相关上位法律法规的标准。

(6)参照《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号)第十六条的规定，机电排灌站枢纽建筑物周沿建筑物外边线，进出水渠(管)道自拦污栅向外延伸50米水面，进出水渠(管)两边自开挖线起向外延伸5米为管理范围。本次划定的水利工程管理范围线仅作为参考，图中以虚线表示，具体以水利工程管理范围线划定方案为准。

(7)若管理范围线附近有或者穿过湖泊，将湖泊纳入管理范围内。此类形标准在本方案中定义为“划界标准类形Ⅴ”。

（8）对于汛期险情频发河段，在划定管理范围界限时适当加宽管理范围至100米。此类形标准在本方案中定义为“划界标准类形Ⅵ”。

5.1.4具体划界标准

按照上述划界标准，对汨罗江岳阳市段进行管理范围的界线划定，管理范围划定标准表见表5.1.4-1、表5.1.4-2、表5.1.4-3、表5.1.4-4。各县市区界线划定具体标准如下表：

汨罗江岳阳市段划定标准表1

	序号
	河道起点
	河道终点
	河道长度（Km）
	岸别
	界线划定标准类形

	1
	K0+170
	K1+800
	1.63
	右
	Ⅰ

	2
	K4+200
	K5+000
	0.8
	右
	Ⅰ

	3
	K18+300
	K25+400
	7.1
	右
	Ⅰ

	4
	K26+350
	K40+500
	14.15
	右
	Ⅰ

	5
	K51+700
	K57+870
	6.17
	右
	Ⅰ

	6
	K58+592
	K61+370
	2.778
	右
	Ⅰ

	7
	K113+130
	K116+500
	3.37
	右
	Ⅰ

	8
	K118+330
	K122+230
	3.9
	右
	Ⅰ

	9
	K143+200
	K147+230
	4.03
	右
	Ⅰ

	10
	K149+930
	K155+630
	5.7
	右
	Ⅰ

	11
	K156+630
	K158+630
	2
	右
	Ⅰ

	12
	K162+000
	K163+830
	1.83
	右
	Ⅰ

	13
	K164+430
	K165+330
	0.9
	右
	Ⅰ

	14
	K188+390
	K196+070
	7.68
	右
	Ⅰ

	15
	K196+830
	K201+410
	4.56
	右
	Ⅰ

	16
	K206+830
	K208+460
	1.63
	右
	Ⅰ

	17
	K210+390
	K213+060
	2.67
	右
	Ⅰ

	18
	K213+590
	K214+590
	1
	右
	Ⅰ

	19
	K216+750
	K221+020
	4.27
	右
	Ⅰ

	20
	K222+160
	K222+810
	0.65
	右
	Ⅰ

	21
	K0+000
	K3+870
	3.87
	左
	Ⅰ

	22
	K9+900
	K25+000
	15.1
	左
	Ⅰ

	23
	K43+030
	K48+980
	5.95
	左
	Ⅰ

	24
	K50+000
	K57+900
	7.9
	左
	Ⅰ

	25
	K112+270
	K117+660
	5.39
	左
	Ⅰ

	26
	K125+600
	K127+100
	1.5
	左
	Ⅰ

	27
	K127+370
	K130+900
	3.53
	左
	Ⅰ

	28
	K174+000
	K177+430
	3.43
	左
	Ⅰ

	29
	K181+300
	K195+800
	14.5
	左
	Ⅰ

	30
	K207+420
	K208+020
	0.6
	左
	Ⅰ

	31
	K214+770
	K215+270
	0.5
	左
	Ⅰ

	32
	K215+900
	K217+450
	1.55
	左
	Ⅰ

	33
	K223+650
	K228+000
	4.35
	左
	Ⅰ

	情况说明
	对于历史划界成果划定的管理范围宽度为按堤防背水坡脚向外水平延伸30米的段(经过城镇的堤防外扩10米)，且符合本次划界要求的河段，本次划界可直接采用历史界线作为划界标准。

	划界示意图
	[image: image11.png]AFTERTREELE

HEF T

RWEX ‘

FERENK

N S e
N S EE & P ol E 2S¢






	典型影像图
	[image: image12.png]





汨罗江岳阳市段划定标准表2

	序号
	河道起点
	河道终点
	河道长度（Km）
	岸别
	界线划定标准类形

	1
	K117+660
	K118+470
	0.81
	左
	Ⅱ

	情况说明
	经过城镇的堤段，堤顶为城镇现状道路，且城镇高程与堤顶高程基本一致时，以道路外边缘线为管理范围线。参照《湖南省河湖管理范围划定技术导则》(试行)：对于道路等有一定宽度的线状地物沿线状地物的外侧确定。

	划界示意图
	[image: image13.png]5

WL





	典型影像图
	[image: image14.png]





汨罗江岳阳市段划定标准表3

	序号
	河道起点
	河道终点
	河道长度（Km）
	岸别
	界线划定标准类形

	1
	K25+000
	K31+465
	6.465
	左
	Ⅲ

	2
	K70+270
	K70+600
	0.33
	左
	Ⅲ

	3
	K168+700
	K173+100
	4.4
	左
	Ⅲ

	情况说明
	历史划界成果划定的管理范围宽度为30米的堤段，本次划界予以调整，经过城镇的堤段为堤防背水坡脚向外水平延伸10米。

	划界示意图
	[image: image15.png]THZ LT B T B B

»ow ow N

RULE ‘ E I
— F| # [
Zhithd i\ : £
i L4 s I
n o I
HPAL st \ PerLiy
b i"“
=r FEREE
ERTE |






	典型影像图
	[image: image16.png]





汨罗江岳阳市段划定标准表4

	序号
	河道起点
	河道终点
	河道长度（Km）
	岸别
	界线划定标准类形

	1
	K0+000
	K0+170
	0.17
	右
	Ⅳ

	2
	K1+800
	K4+000
	2.2
	右
	Ⅳ

	3
	K9+600
	K15+400
	5.8
	右
	Ⅳ

	4
	K18+100
	K18+300
	0.2
	右
	Ⅳ

	5
	K25+400
	K26+350
	0.95
	右
	Ⅳ

	6
	K40+500
	K51+700
	11.2
	右
	Ⅳ

	7
	K57+870
	K58+592
	0.722
	右
	Ⅳ

	8
	K61+370
	K113+130
	51.73
	右
	Ⅳ

	9
	K116+500
	K118+330
	1.83
	右
	Ⅳ

	10
	K122+230
	K143+200
	20.97
	右
	Ⅳ

	11
	K147+230
	K149+930
	2.7
	右
	Ⅳ

	12
	K155+630
	K156+630
	1
	右
	Ⅳ

	13
	K158+630
	K162+000
	3.37
	右
	Ⅳ

	14
	K163+830
	K164+430
	0.6
	右
	Ⅳ

	15
	K165+330
	K188+390
	23.06
	右
	Ⅳ

	16
	K196+130
	K196+830
	0.7
	右
	Ⅳ

	17
	K201+410
	K206+830
	5.42
	右
	Ⅳ

	18
	K208+460
	K210+390
	1.93
	右
	Ⅳ

	19
	K213+060
	K213+590
	0.53
	右
	Ⅳ

	20
	K214+590
	K216+750
	2.16
	右
	Ⅳ

	21
	K221+020
	K222+160
	1.14
	右
	Ⅳ

	22
	K222+810
	K224+000
	1.19
	右
	Ⅳ

	23
	K3+870
	K9+900
	6.03
	左
	Ⅳ

	24
	K31+465
	K43+030
	11.565
	左
	Ⅳ

	25
	K48+980
	K50+000
	1.02
	左
	Ⅳ

	26
	K57+900
	K70+270
	12.37
	左
	Ⅳ

	27
	K70+600
	K112+270
	41.67
	左
	Ⅳ

	28
	K118+470
	K125+600
	7.13
	左
	Ⅳ

	29
	K127+100
	K127+370
	0.27
	左
	Ⅳ

	30
	K130+900
	K168+700
	37.8
	左
	Ⅳ

	31
	K173+100
	K174+000
	0.9
	左
	Ⅳ

	32
	K177+430
	K181+300
	3.87
	左
	Ⅳ

	33
	K195+800
	K207+420
	11.62
	左
	Ⅳ

	34
	K208+020
	K214+770
	6.75
	左
	Ⅳ

	35
	K215+270
	K215+900
	0.63
	左
	Ⅳ

	36
	K217+450
	K223+650
	6.2
	左
	Ⅳ

	情况说明
	此段为无堤防段，本次划界无堤防段管理范围以设计洪水位确定。其参考依据《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号，2016年修订)第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。

	划界示意图
	[image: image17.png]H ¥ LA b B S

Bl KA

BT /

N SE B S w9 2 S P+

SEXEITS






	典型影像图
	[image: image18.png]





汨罗江岳阳市段划定标准表5

	序号
	河道起点
	河道终点
	河道长度（Km）
	岸别
	界线划定标准类形

	1
	K196+070
	K196+130
	0.06
	右
	Ⅴ

	情况说明
	若管理范围线附近有或者穿过湖泊，将湖泊纳入管理范围内。

	划界示意图
	[image: image19.png]EEREL

RE&





	典型影像图
	[image: image20.png]





汨罗江岳阳市段划定标准表6

	序号
	河道起点
	河道终点
	河道长度（Km）
	岸别
	界线划定标准类形

	1
	K5+000
	K9+600
	4.6
	右
	Ⅵ

	2
	K15+400
	K18+100
	2.7
	右
	Ⅵ

	情况说明
	对于汛期险情频发河段，在划定管理范围界限时适当加宽管理范围至100米。

	划界示意图
	[image: image21.png]EENEERIER I T S

ERERREEA R

iH
z
iL

70

30





	典型影像图
	[image: image22.png]





表5.1.4-1                    汨罗江岳阳市段(汨罗市左岸)管理范围划定标准表

	岸别
	类别
	起点
	终点
	河段属性
	依据
	划界标准
	备注

	
	
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	
	
	护堤地范围
	其他标准
	

	汨罗

市左岸
	有堤防
	0
	(398460.401，3205325.232)
	3.87
	（398396.437，3209088.061）
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	屈原垸

	
	无堤防
	3.87
	(398396.437，3209088.061)
	9.9
	（407747.140，3192765.130）
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	屈原垸

	
	有堤防
	9.9
	(407747.140，3192765.130)
	31.465
	（413413.775，3186988.934）
	农村河段
	①《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款；

②《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）第3.1.2条“特别重要的堤防工程或重点险工险段，根据工程安全和管理运行需要，可适当扩大护堤地范围”
	堤防背水侧坡脚向外延伸100米
	
	屈原垸

	
	无堤防
	31.465
	(413413.775，3186988.934)
	37.8
	（419609.359，3186833.305)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	新市岸坡整治段


说明：1)划界标准中“护堤地范围”参照《中华人民共和国防洪法》第二十一条；2)划界标准中“其他标准”参照湖南省实施《水法》办法第十六条。
表5.1.4-2                  汨罗江岳阳市段(汨罗市右岸)管理范围划定标准表

	岸别
	类别
	起点
	终点
	河段属性
	依据
	划界标准
	备注

	
	
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	
	
	护堤地范围
	其他标准
	

	汨罗市右岸

汨罗市右岸


	无堤防
	0
	(399067.631，3209784.105)
	0.17
	(399157.151，3207986.292)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	双河坝

	
	有堤防
	0.17
	(399157.151，3207986.292)
	1.8
	(399133.002，3209580.120)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	双河坝

	
	无堤防
	1.8
	(399133.002，3209580.120)
	4
	(400903.710，3205004.572)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	双河坝

	
	有堤防
	4
	(400903.710，3205004.572)
	9.6
	(400885.689，3204914.056)
	城镇河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”
	
	此段虽为有堤防段，且堤防均达标，但此段为汨罗江沿线的单退垸，依据《防洪法》，管理范围线以设计洪水位确定
	双河坝

	
	无堤防
	9.6
	(400885.689，3204914.056)
	15.4
	(405587.294，3196800.296)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	双河坝

	
	有堤防
	15.4
	(405587.294，3196800.296)
	25.4
	(408539.330，3195374.039)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”
	
	此段虽为有堤防段，且堤防均达标，但此段为汨罗江沿线的单退垸，依据《防洪法》，管理范围线以设计洪水位确定
	松柏垸

	
	无堤防
	25.4
	(408539.330，3195374.039)
	26.35
	(410465.133，3191130.616)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	双楚垸

	
	有堤防
	26.35
	(410465.133，3191130.616)
	40.5
	(419916.551，3188688.183)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	红花保护圈

	
	无堤防
	40.5
	(419916.551，3188688.183)
	51.7
	(428358.024，3187018.018)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	石仑村-大旗村

	
	有堤防
	51.7
	(428358.024，3187018.018)
	57.87
	(429682.659，3191963.048)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	长乐镇保护圈

	
	无堤防
	57.87
	(429682.659，3191963.048)
	58.592
	(430563.772，3192492.767)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	长乐镇保护圈

	
	有堤防
	58.592
	(430563.772，3192492.767)
	61.37
	(433425.606，3192004.999)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	长乐镇保护圈

	
	无堤防
	61.37
	(433425.606，3192004.999)
	61.8
	(433845.317，3191758.689)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	马桥村


说明：1)划界标准中“护堤地范围”参照《中华人民共和国防洪法》第二十一条；2)划界标准中“其他标准”参照湖南省实施《水法》办法第十六条。
表5.1.4-3                       汨罗江岳阳市段(平江县左岸)管理范围划定标准表
	岸别
	类别
	起点
	终点
	河段属性
	依据
	划界标准
	备注

	
	
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	
	
	护堤地范围
	其他标准
	

	平江

县左岸

平江

县左岸

平江

县左岸

平江

县左岸


	无堤防
	0
	(419768.486，3186293.588)
	5.23
	(422212.540，3187132.907)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	武岗村-长明村

	
	有堤防
	5.23
	(422212.540，3187132.907)
	11.18
	(427376.287，3185634.981)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	伍市镇保护圈

	
	无堤防
	11.18
	(427376.287，3185634.981)
	12.2
	(428331.103，3185884.103)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	伍居二区-公仕公区

	
	有堤防
	12.2
	(428331.103，3185884.103)
	20.1
	(430626.546，3192086.772)
	城镇河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸10米
	
	公仕公区-普义村

	
	无堤防
	20.1
	(430626.546，3192086.772)
	32.47
	(436680.026，3184276.893)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	普义村-浯口村

	
	有堤防
	32.47
	(436680.026，3184276.893)
	32.8
	(436845.985，3184019.070)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	浯口镇保护圈

	
	无堤防
	32.8
	(436845.985，3184019.070)
	74.47
	(458943.356，3175775.488)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	浯口村-二街道二十三街坊

	
	有堤防
	74.47
	(458943.356，3175775.488)
	79.86
	(459775.995，3177365.115)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	寺前保护圈、开发区保护圈

	
	无堤防
	79.86
	(459775.995，3177365.115)
	87.8
	(465070.986，3172859.567)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	二街道十九街坊-兴阳村

	
	有堤防
	87.8
	(465070.986，3172859.567)
	89.3
	(466138.208，3173194.019)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	兴阳村

	
	无堤防
	89.3
	(466138.208，3173194.019)
	89.57
	(466409.374，3173029.575)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	兴阳村

	
	有堤防
	89.57
	(466409.374，3173029.575)
	93.1
	(466526.813，3172292.890)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	兴阳村-美潭村

	
	无堤防
	93.1
	(466526.813，3172292.890)
	130.9
	(481493.409，3168360.248)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	美潭村-早仑村

	
	有堤防
	130.9
	(481493.409，3168360.248)
	135.3
	(484145.932，3169648.727)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	早仑村-东南街区

	
	无堤防
	135.3
	(484145.932，3169648.727)
	136.2
	485082.697，3169929.434)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	东南街区-沿江区

	
	有堤防
	136.2
	(485082.697，3169929.434)
	139.63
	(485379.214，3173156.508)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	沿江区-联合村

	
	无堤防
	139.63
	(485379.214，3173156.508)
	143.5
	(488289.404，3172570.019)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	联合村-新建村

	
	有堤防
	143.5
	(488289.404，3172570.019)
	158
	(493004.388，3181348.245)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	长寿镇保护圈

	
	无堤防
	158
	(493004.388，3181348.245)
	169.62
	(501054.547，3185994.713)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	杨泗村-大源村

	
	有堤防
	169.62
	(501054.547，3185994.713)
	170.22
	(500843.875，3186454.913)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	大源村

	
	无堤防
	170.22
	(500843.875，3186454.913)
	176.97
	(503365.296，3190420.255)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	大源村-高连村

	
	有堤防
	176.97
	(503365.296，3190420.255)
	177.47
	(503810.262，3190178.489)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	高连村

	
	无堤防
	177.47
	(503810.262，3190178.489)
	178.1
	(503422.860，3192104.547)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	高连村-杨树村

	
	有堤防
	178.1
	(503422.860，3192104.547)
	179.65
	(503390.485，3190905.866)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	杨树村

	
	无堤防
	179.65
	(503390.485，3190905.866)
	185.85
	(502635.504，

3197401.047)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	杨树村-枫树村

	
	有堤防
	185.85
	(502635.504，3197401.047)
	190.2
	(504939.331，3198778.989)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	枫树村-

龙门居委会


说明：1)划界标准中“护堤地范围”参照《中华人民共和国防洪法》第二十一条；2)划界标准中“其他标准”参照湖南省实施《水法》办法第十六条。
表5.1.4-4                  汨罗江岳阳市段(平江县右岸)管理范围划定标准表
	岸别
	类别
	起点
	终点
	河段属性
	依据
	划界标准
	备注

	
	
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	河道里程数(Km)
	点位坐标
	
	
	护堤地范围
	其他标准
	

	平江县右岸

平江县右岸

平江县右岸

平江县右岸

平江县右岸


	无堤防
	0
	(433845.317，3191758.689)
	51.3
	(457416.363， 3176176.315)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	青林村-一街道十四街坊

	
	有堤防
	51.3
	(457416.363， 3176176.315)
	54.67
	(459143.412， 3176967.556)
	城镇河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸10米
	
	老城区保护圈

	
	无堤防
	54.67
	(459143.412， 3176967.556)
	56.5
	(459953.422， 3177416.706)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	一街道十八街坊-一街道十街坊

	
	有堤防
	56.5
	(459953.422， 3177416.706)
	60.4
	(462779.82， 3175023.931)
	城镇河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸10米
	
	大众片保护圈

	
	无堤防
	60.4
	(462779.82， 3175023.931)
	81.37
	(470573.574， 3168745.339)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	狮岩区-碛江村

	
	有堤防
	81.37
	(470573.574， 3168745.339)
	85.4
	(468479.410， 3171482.159)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	三市右岸保护圈

	
	无堤防
	85.4
	(468479.410， 3171482.159)
	88.1
	(469825.430， 3166070.950)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	肥田村-下坪村

	
	有堤防
	88.1
	(469825.430， 3166070.950)
	93.8
	(470259.967， 3163930.771)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	下坪村-天湖村

	
	无堤防
	93.8
	(470259.967， 3163930.771)
	94.8
	(472930.246，3165079.652)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	天湖村-爽口村

	
	有堤防
	94.8
	(472930.246，3165079.652)
	96.8
	(474682.673，3165504.913)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	爽口村-高和村

	
	无堤防
	96.8
	(474682.673，3165504.913)
	100.17
	(475982.189，3167124.468)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	高和村-黄花村

	
	有堤防
	100.17
	(475982.189，3167124.468)
	102
	(478156.713，3165726.785)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	黄花村-泊头村

	
	无堤防
	102
	(478156.713，3165726.785)
	102.6
	478638.759，3165865.255)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	泊头村

	
	有堤防
	102.6
	(478969.171，3166467.448)
	103.5
	(478969.171，3166467.448)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	泊头村

	
	无堤防
	103.5
	(478969.171，3166467.448)
	126.56
	(493108.235，3181569.951)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	泊头村-桂丰村

	
	有堤防
	126.56
	(493108.235，3181569.951)
	134.3
	(490711.026，3177400.884)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	桂丰村-保全村

	
	无堤防
	134.3
	(490711.026，3177400.884)
	135
	(493443.773，3181339.048)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	保全村

	
	有堤防
	135
	493443.773，3181339.048)
	139.56
	(497085.813，3182742.488)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	保全村-清水村

	
	无堤防
	139.56
	(497085.813，3182742.488)
	144.98
	(500300.718，3185663.876)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	清水村-芳草村

	
	有堤防
	144.98
	(500300.718，3185663.876)
	146.61
	(500771.164，3186254.414)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	芳草村

	
	无堤防
	146.61
	(500771.164，3186254.414)
	148.54
	(501315.523，3187593.13)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	芳草村-黎家村

	
	有堤防
	148.54
	(501315.523，3187593.13)
	151.21
	(502533.252，3189056.162)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	黎家村-桃林村

	
	无堤防
	151.21
	(502533.252，3189056.162)
	151.74
	(502704.252，3189569.534)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	桃林村

	
	有堤防
	151.74
	(502704.252，3189569.534)
	152.74
	(503121.512，3189736.966)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	桃林村

	
	无堤防
	152.74
	(503121.512，3189736.966)
	154.9
	(503200.314，3191099.055)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	桃林村-杨树村

	
	有堤防
	154.9
	(503200.314，3191099.055)
	159．17
	(503319.38，3192890.097)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	杨树村-杨林村

	
	无堤防
	159．17
	(503319.38，3192890.097)
	160.31
	(502460.538，3195870.789)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	杨林村-枫树村

	
	有堤防
	160.31
	(502460.538，3195870.789)
	160.96
	(502489.927，3196285.323)
	农村河段
	《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》第十六条第一款
	堤防背水侧坡脚向外延伸30米
	
	枫树村

	
	无堤防
	160.96
	(502489.927，3196285.323)
	162.15
	(502172.27，3197367.715)
	农村河段
	《中华人民共和国防洪法》第二十一条
	
	设计洪水位线

P=5%
	枫树村-扩大村


说明：1)划界标准中“护堤地范围”参照《中华人民共和国防洪法》第二十一条；2)划界标准中“其他标准”参照湖南省实施《水法》办法第十六条。
6其他相关情况说明

（1）汨罗江岳阳市段管理范围划定数学基础均采用以下标准：

坐标系统：2000国家大地坐标系；

投影系统：高斯-克吕格投影，标准3度分带，中央经线114度；

高程基准：1985国家高程基准。

（2）划界连线方式采用垂直方式相连。

（3）河湖划界数据存储格式以《湖南省河湖管理范围划定技术导则》（试行）为标准。

（4）由于近年来汨罗江岳阳市段沿线各垸区各乡镇经济发展较快，部分沿河地物地貌已发生变化，经比对核查，按照划界标准划定的管理范围线与农村集体土地所有权调查成果中的国有河道用地界线存在差别，故本次划界按照管理范围划定标准划定。

（5）本次划界工作共布设界桩785座。汨罗市段共144座，其中汨罗市左岸57座，汨罗市右岸87座；平江县段共641座，其中平江县左岸332座，平江县右岸309座。具体界桩情况见附表一。

（6）划界工作共布设告示牌82座。汨罗市段共19座，其中汨罗市左岸9座，汨罗市右岸10座；平江县段共63座，其中平江县左岸35座，平江县右岸28座。具体界桩情况见附表二。

附表一：管理范围界桩表

汨罗江岳阳市段(汨罗市左岸)管理范围界桩成果表

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430681-L0001
	398335.976
	3209090.812
	汨罗左001

	2
	FEE1C000000E-430681-L0002
	398459.476
	3206102.59
	汨罗左002

	3
	FEE1C000000E-430681-L0003
	398563.293
	3205234.484
	汨罗左003

	4
	FEE1C000000E-430681-L0004
	398867.922
	3205011.81
	汨罗左004

	5
	FEE1C000000E-430681-L0005
	399076.645
	3204493.446
	汨罗左005

	6
	FEE1C000000E-430681-L0006
	399258.5
	3203443.595
	汨罗左006

	7
	FEE1C000000E-430681-L0007
	399206.47
	3203022.497
	汨罗左007

	8
	FEE1C000000E-430681-L0008
	399404.908
	3202678.026
	汨罗左008

	9
	FEE1C000000E-430681-L0009
	399749.208
	3202287.171
	汨罗左009

	10
	FEE1C000000E-430681-L0010
	399967.939
	3202069.061
	汨罗左010

	11
	FEE1C000000E-430681-L0011
	400282.053
	3201887.028
	汨罗左011

	12
	FEE1C000000E-430681-L0012
	400628.347
	3201393.536
	汨罗左012

	13
	FEE1C000000E-430681-L0013
	400589.341
	3200083.072
	汨罗左013

	14
	FEE1C000000E-430681-L0014
	400293.414
	3200009.985
	汨罗左014

	15
	FEE1C000000E-430681-L0015
	400403.981
	3198879.535
	汨罗左015

	16
	FEE1C000000E-430681-L0016
	400981.102
	3198267.549
	汨罗左016

	17
	FEE1C000000E-430681-L0017
	401297.15
	3197993.177
	汨罗左017

	18
	FEE1C000000E-430681-L0018
	402923.327
	3196749.985
	汨罗左018

	19
	FEE1C000000E-430681-L0019
	403754.056
	3196379.956
	汨罗左019

	20
	FEE1C000000E-430681-L0020
	405410.969
	3195761.741
	汨罗左020

	21
	FEE1C000000E-430681-L0021
	406182.218
	3195286.263
	汨罗左021

	22
	FEE1C000000E-430681-L0022
	406555.988
	3194846.24
	汨罗左022

	23
	FEE1C000000E-430681-L0023
	406976.441
	3193990.382
	汨罗左023

	24
	FEE1C000000E-430681-L0024
	407193.745
	3193615.616
	汨罗左024

	25
	FEE1C000000E-430681-L0025
	407523.404
	3192980.93
	汨罗左025

	26
	FEE1C000000E-430681-L0026
	407658.528
	3192718.691
	汨罗左026

	27
	FEE1C000000E-430681-L0027
	407756.915
	3192339.874
	汨罗左027

	28
	FEE1C000000E-430681-L0028
	408319.555
	3192082.327
	汨罗左028

	29
	FEE1C000000E-430681-L0029
	408801.114
	3191664.895
	汨罗左029

	30
	FEE1C000000E-430681-L0030
	409031.495
	3191503.817
	汨罗左030

	31
	FEE1C000000E-430681-L0031
	409194.105
	3191371.008
	汨罗左031

	32
	FEE1C000000E-430681-L0032
	409583.998
	3191059.894
	汨罗左032

	33
	FEE1C000000E-430681-L0033
	409824.6
	3190786.691
	汨罗左033

	34
	FEE1C000000E-430681-L0034
	409992.518
	3190806.532
	汨罗左034

	35
	FEE1C000000E-430681-L3035
	410334.777
	3190400.846
	汨罗左035

	36
	FEE1C000000E-430681-L3036
	410467.212
	3190040.427
	汨罗左036

	37
	FEE1C000000E-430681-L1037
	410652.297
	3189492.391
	汨罗左037

	38
	FEE1C000000E-430681-L1038
	410698.345
	3189428.628
	汨罗左038

	39
	FEE1C000000E-430681-L0039
	410892.68
	3189124.348
	汨罗左039

	40
	FEE1C000000E-430681-L0040
	411576.4
	3188193.187
	汨罗左040

	41
	FEE1C000000E-430681-L0041
	411882.359
	3187850.039
	汨罗左041

	42
	FEE1C000000E-430681-L0042
	412502.2
	3187274.118
	汨罗左042

	43
	FEE1C000000E-430681-L0043
	413208.436
	3187030.323
	汨罗左043

	44
	FEE1C000000E-430681-L0044
	413989.527
	3187086.803
	汨罗左044

	45
	FEE1C000000E-430681-L0045
	414703.139
	3187231.807
	汨罗左045

	46
	FEE1C000000E-430681-L0046
	415117.485
	3187286.948
	汨罗左046

	47
	FEE1C000000E-430681-L0047
	415521.149
	3187103.588
	汨罗左047

	48
	FEE1C000000E-430681-L0048
	416094.972
	3186804.402
	汨罗左048

	49
	FEE1C000000E-430681-L0049
	416816.786
	3186429.354
	汨罗左049

	50
	FEE1C000000E-430681-L0050
	417384.945
	3186134.609
	汨罗左050

	51
	FEE1C000000E-430681-L0051
	417933.081
	3185996.212
	汨罗左051

	52
	FEE1C000000E-430681-L0052
	418152.106
	3185900.07
	汨罗左052

	53
	FEE1C000000E-430681-L0053
	418893.556
	3186094.379
	汨罗左053

	54
	FEE1C000000E-430681-L0054
	419312.628
	3186423.998
	汨罗左054

	55
	FEE1C000000E-430681-L1055
	419586.636
	3186350.12
	汨罗左055

	56
	FEE1C000000E-430681-L4056
	419676.885
	3186320.5
	汨罗左056

	87
	FEE1C000000E-430626-L1087
	444876.039
	3182632.603
	汨罗左087


汨罗江岳阳市段(汨罗市右岸)管理范围界桩成果表

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430681-R0001
	399067.022
	3209785.652
	汨罗右001

	2
	FEE1C000000E-430681-R0002
	399142.262
	3209557.63
	汨罗右002

	3
	FEE1C000000E-430681-R0003
	399209.3
	3208579.48
	汨罗右003

	4
	FEE1C000000E-430681-R0004
	399141.938
	3207929.409
	汨罗右004

	5
	FEE1C000000E-430681-R0005
	399182.988
	3207323.367
	汨罗右005

	6
	FEE1C000000E-430681-R0006
	399536.591
	3206854.498
	汨罗右006

	7
	FEE1C000000E-430681-R0007
	399636.703
	3206604.081
	汨罗右007

	8
	FEE1C000000E-430681-R0008
	400009.069
	3206041.631
	汨罗右008

	9
	FEE1C000000E-430681-R0009
	400696.097
	3205934.154
	汨罗右009

	10
	FEE1C000000E-430681-R1010
	400930.76
	3205795.386
	汨罗右010

	11
	FEE1C000000E-430681-R1011
	400865.863
	3204896.261
	汨罗右011

	12
	FEE1C000000E-430681-R0012
	400712.383
	3204238.931
	汨罗右012

	13
	FEE1C000000E-430681-R0013
	401003.719
	3203604.43
	汨罗右013

	14
	FEE1C000000E-430681-R0014
	401307.499
	3202604.803
	汨罗右014

	15
	FEE1C000000E-430681-R0015
	402013.07
	3201651.541
	汨罗右015

	16
	FEE1C000000E-430681-R1016
	402135.137
	3200715.412
	汨罗右016

	17
	FEE1C000000E-430681-R1017
	401953.538
	3200537.478
	汨罗右017

	18
	FEE1C000000E-430681-R0018
	400888.434
	3199860.419
	汨罗右018

	19
	FEE1C000000E-430681-R0019
	402539.942
	3198379.507
	汨罗右019

	20
	FEE1C000000E-430681-R0020
	403752.545
	3197400.122
	汨罗右020

	21
	FEE1C000000E-430681-R0021
	405613.309
	3196823.124
	汨罗右021

	22
	FEE1C000000E-430681-R0022
	407704.738
	3196086.414
	汨罗右022

	23
	FEE1C000000E-430681-R0023
	408316.462
	3195725.185
	汨罗右023

	24
	FEE1C000000E-430681-R1024
	408601.453
	3195491.354
	汨罗右024

	25
	FEE1C000000E-430681-R1025
	408534.924
	3195361.246
	汨罗右025

	26
	FEE1C000000E-430681-R0026
	408007.394
	3195117.017
	汨罗右026

	27
	FEE1C000000E-430681-R0027
	408109.877
	3194423.82
	汨罗右027

	28
	FEE1C000000E-430681-R0028
	408424.914
	3194139.735
	汨罗右028

	29
	FEE1C000000E-430681-R0029
	408572.866
	3193138.734
	汨罗右029

	30
	FEE1C000000E-430681-R0030
	408997.854
	3192620.15
	汨罗右030

	31
	FEE1C000000E-430681-R0031
	409358.814
	3192254.528
	汨罗右031

	32
	FEE1C000000E-430681-R0032
	409710.711
	3191930.832
	汨罗右032

	33
	FEE1C000000E-430681-R0033
	410086.415
	3191566.939
	汨罗右033

	34
	FEE1C000000E-430681-R0034
	410296.775
	3191361.969
	汨罗右034

	35
	FEE1C000000E-430681-R1035
	410500.459
	3191129.915
	汨罗右035

	36
	FEE1C000000E-430681-R1036
	410800.231
	3190627.717
	汨罗右036

	37
	FEE1C000000E-430681-R3037
	410877.624
	3190453.87
	汨罗右037

	38
	FEE1C000000E-430681-R3038
	410933.162
	3190310.828
	汨罗右038

	39
	FEE1C000000E-430681-R0039
	411070.633
	3189704.162
	汨罗右039

	40
	FEE1C000000E-430681-R0040
	411606.18
	3189061.956
	汨罗右040

	41
	FEE1C000000E-430681-R0041
	412185.818
	3188239.709
	汨罗右041

	42
	FEE1C000000E-430681-R0042
	412508.25
	3187967.252
	汨罗右042

	43
	FEE1C000000E-430681-R0043
	412873.426
	3187658.676
	汨罗右043

	44
	FEE1C000000E-430681-R0044
	413824.082
	3187480.149
	汨罗右044

	45
	FEE1C000000E-430681-R0045
	414554.255
	3187647.139
	汨罗右045

	46
	FEE1C000000E-430681-R0046
	415216.892
	3187677.762
	汨罗右046

	47
	FEE1C000000E-430681-R0047
	415765.455
	3187537.052
	汨罗右047

	48
	FEE1C000000E-430681-R0048
	416590.894
	3187045.041
	汨罗右048

	49
	FEE1C000000E-430681-R0049
	417972.028
	3186224.068
	汨罗右049

	50
	FEE1C000000E-430681-R0050
	418745.992
	3186415.595
	汨罗右050

	51
	FEE1C000000E-430681-R0051
	419026.16
	3186603.103
	汨罗右051

	52
	FEE1C000000E-430681-R0052
	419392.993
	3186990.051
	汨罗右052

	53
	FEE1C000000E-430681-R0053
	419492.104
	3187765.663
	汨罗右053

	54
	FEE1C000000E-430681-R0054
	419972.922
	3188768.442
	汨罗右054

	55
	FEE1C000000E-430681-R0055
	420734.821
	3188809.573
	汨罗右055

	56
	FEE1C000000E-430681-R0056
	421230.526
	3188646.72
	汨罗右056

	57
	FEE1C000000E-430681-R0057
	421833.992
	3188282.653
	汨罗右057

	58
	FEE1C000000E-430681-R0058
	422212.904
	3187825.203
	汨罗右058

	59
	FEE1C000000E-430681-R0059
	422318.859
	3187510.607
	汨罗右059

	60
	FEE1C000000E-430681-R0060
	422619.115
	3186958.916
	汨罗右060

	61
	FEE1C000000E-430681-R0061
	423083.979
	3186603.723
	汨罗右061

	62
	FEE1C000000E-430681-R0062
	423541.001
	3186104.648
	汨罗右062

	63
	FEE1C000000E-430681-R0063
	424083.194
	3185855.346
	汨罗右063

	64
	FEE1C000000E-430681-R0064
	425368.618
	3185890.648
	汨罗右064

	65
	FEE1C000000E-430681-R0065
	426428.276
	3186210.742
	汨罗右065

	66
	FEE1C000000E-430681-R0066
	427689.012
	3185842.676
	汨罗右066

	67
	FEE1C000000E-430681-R0067
	428101.803
	3185912.7
	汨罗右067

	68
	FEE1C000000E-430681-R0068
	428185.16
	3186493.685
	汨罗右068

	69
	FEE1C000000E-430681-R0069
	428360.508
	3187047.915
	汨罗右069

	70
	FEE1C000000E-430681-R0070
	428923.736
	3187882.704
	汨罗右070

	71
	FEE1C000000E-430681-R0071
	429122.031
	3188349.475
	汨罗右071

	72
	FEE1C000000E-430681-R0072
	429471.626
	3188744.591
	汨罗右072

	73
	FEE1C000000E-430681-R0073
	429703.425
	3188992.721
	汨罗右073

	74
	FEE1C000000E-430681-R0074
	429968.197
	3189351.623
	汨罗右074

	75
	FEE1C000000E-430681-R0075
	430065.421
	3190220.233
	汨罗右075

	76
	FEE1C000000E-430681-R0076
	429797.521
	3190699.534
	汨罗右076

	77
	FEE1C000000E-430681-R1077
	429412.691
	3191287.976
	汨罗右077

	78
	FEE1C000000E-430681-R1078
	429412.247
	3191255.854
	汨罗右078

	79
	FEE1C000000E-430681-R0079
	429506.746
	3191653.697
	汨罗右079

	80
	FEE1C000000E-430681-R0080
	429776.992
	3192131.218
	汨罗右080

	81
	FEE1C000000E-430681-R0081
	430118.018
	3192327.88
	汨罗右081

	82
	FEE1C000000E-430681-R1082
	430556.267
	3192521.753
	汨罗右082

	83
	FEE1C000000E-430681-R1083
	430616.35
	3192524.871
	汨罗右083

	84
	FEE1C000000E-430681-R0084
	431312.852
	3192198.523
	汨罗右084

	85
	FEE1C000000E-430681-R0085
	431840.047
	3192225.916
	汨罗右085

	86
	FEE1C000000E-430681-R0086
	433363.008
	3192087.061
	汨罗右086

	87
	FEE1C000000E-430681-R0087
	433591.418
	3191938.376
	汨罗右087


汨罗江岳阳市段(平江县左岸)管理范围界桩成果表
坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114°

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430626-L1001
	419768.616
	3186294.887
	平江左001

	2
	FEE1C000000E-430626-L0002
	420402.031
	3188553.14
	平江左002

	3
	FEE1C000000E-430626-L0003
	420886.021
	3188443.413
	平江左003

	4
	FEE1C000000E-430626-L0004
	421626.988
	3188118.844
	平江左004

	5
	FEE1C000000E-430626-L0005
	421819.157
	3187931.049
	平江左005

	6
	FEE1C000000E-430626-L0006
	422772.74
	3186478.105
	平江左006

	7
	FEE1C000000E-430626-L0007
	423269.484
	3186061.936
	平江左007

	8
	FEE1C000000E-430626-L0008
	423657.503
	3185666.879
	平江左008

	9
	FEE1C000000E-430626-L0009
	424283.848
	3185547.628
	平江左009

	10
	FEE1C000000E-430626-L0010
	424790.397
	3185540.882
	平江左010

	11
	FEE1C000000E-430626-L0011
	425669.672
	3185719.847
	平江左011

	12
	FEE1C000000E-430626-L0012
	426425.423
	3185977.123
	平江左012

	13
	FEE1C000000E-430626-L0013
	427392.435
	3185633.553
	平江左013

	14
	FEE1C000000E-430626-L0014
	428074.902
	3185417.578
	平江左014

	15
	FEE1C000000E-430626-L0015
	428496.06
	3186241.532
	平江左015

	16
	FEE1C000000E-430626-L0016
	428835.395
	3187143.032
	平江左016

	17
	FEE1C000000E-430626-L0017
	429128.508
	3187663.201
	平江左017

	18
	FEE1C000000E-430626-L0018
	429384.286
	3187853.344
	平江左018

	19
	FEE1C000000E-430626-L0019
	429699.825
	3188147.088
	平江左019

	20
	FEE1C000000E-430626-L0020
	430144.685
	3188950.292
	平江左020

	21
	FEE1C000000E-430626-L1021
	430583.323
	3189901.783
	平江左021

	22
	FEE1C000000E-430626-L1022
	430584.112
	3189937.173
	平江左022

	23
	FEE1C000000E-430626-L0023
	430073.834
	3190861.019
	平江左023

	24
	FEE1C000000E-430626-L0024
	429900.57
	3191202.649
	平江左024

	25
	FEE1C000000E-430626-L0025
	430095.241
	3191566.539
	平江左025

	26
	FEE1C000000E-430626-L0026
	430441.516
	3191980.475
	平江左026

	27
	FEE1C000000E-430626-L0027
	430626.546
	3192086.772
	平江左027

	28
	FEE1C000000E-430626-L0028
	431067.846
	3192017.882
	平江左028

	29
	FEE1C000000E-430626-L0029
	431286.033
	3191872.529
	平江左029

	30
	FEE1C000000E-430626-L0030
	431610.132
	3191753.141
	平江左030

	31
	FEE1C000000E-430626-L0031
	432812.004
	3191716.651
	平江左031

	32
	FEE1C000000E-430626-L0032
	433207.824
	3191759.921
	平江左032

	33
	FEE1C000000E-430626-L0033
	433489.72
	3191620.618
	平江左033

	34
	FEE1C000000E-430626-L0034
	433166.399
	3190858.563
	平江左034

	35
	FEE1C000000E-430626-L0035
	433257.014
	3190439.991
	平江左035

	36
	FEE1C000000E-430626-L0036
	433368.906
	3190195.586
	平江左036

	37
	FEE1C000000E-430626-L0037
	433459.019
	3189722.074
	平江左037

	38
	FEE1C000000E-430626-L0038
	433803.608
	3189147.314
	平江左038

	39
	FEE1C000000E-430626-L0039
	434152.584
	3188508.8
	平江左039

	40
	FEE1C000000E-430626-L0040
	434283.195
	3188191.869
	平江左040

	41
	FEE1C000000E-430626-L0041
	434350.929
	3187982.953
	平江左041

	42
	FEE1C000000E-430626-L0042
	434353.655
	3187672.556
	平江左042

	43
	FEE1C000000E-430626-L0043
	434293.119
	3187479.516
	平江左043

	44
	FEE1C000000E-430626-L3044
	434420.394
	3187254.662
	平江左044

	45
	FEE1C000000E-430626-L3045
	434454.697
	3187130.81
	平江左045

	46
	FEE1C000000E-430626-L0046
	434544.985
	3186719.346
	平江左046

	47
	FEE1C000000E-430626-L0047
	434754.911
	3186319.759
	平江左047

	48
	FEE1C000000E-430626-L0048
	435074.662
	3186307.884
	平江左048

	49
	FEE1C000000E-430626-L0049
	435294.707
	3186331.689
	平江左049

	50
	FEE1C000000E-430626-L0050
	435521.788
	3186110.372
	平江左050

	51
	FEE1C000000E-430626-L0051
	435639.137
	3185865.959
	平江左051

	52
	FEE1C000000E-430626-L0052
	435722.484
	3185672.422
	平江左052

	53
	FEE1C000000E-430626-L0053
	435999.244
	3185386.641
	平江左053

	54
	FEE1C000000E-430626-L0054
	436235.254
	3185017.286
	平江左054

	55
	FEE1C000000E-430626-L0055
	436680.026
	3184276.893
	平江左055

	56
	FEE1C000000E-430626-L1056
	436830.985
	3183993.09
	平江左056

	57
	FEE1C000000E-430626-L1057
	436903.048
	3183964.82
	平江左057

	58
	FEE1C000000E-430626-L0058
	437327.429
	3183788.786
	平江左058

	59
	FEE1C000000E-430626-L0059
	437630.212
	3183948.861
	平江左059

	60
	FEE1C000000E-430626-L0060
	437917.692
	3184052.322
	平江左060

	61
	FEE1C000000E-430626-L0061
	438201.327
	3183893.823
	平江左061

	62
	FEE1C000000E-430626-L0062
	438521.062
	3183485.34
	平江左062

	63
	FEE1C000000E-430626-L0063
	438664.211
	3183105.479
	平江左063

	64
	FEE1C000000E-430626-L0064
	438773.2
	3182762.624
	平江左064

	65
	FEE1C000000E-430626-L3065
	438968.569
	3182661.616
	平江左065

	66
	FEE1C000000E-430626-L3066
	439224.609
	3182702.142
	平江左066

	67
	FEE1C000000E-430626-L0067
	439574.475
	3182927.089
	平江左067

	68
	FEE1C000000E-430626-L0068
	439818.064
	3183097.666
	平江左068

	69
	FEE1C000000E-430626-L0069
	439939.376
	3183272.423
	平江左069

	70
	FEE1C000000E-430626-L0070
	439978.468
	3183417.911
	平江左070

	71
	FEE1C000000E-430626-L0071
	440068.751
	3183543.122
	平江左071

	72
	FEE1C000000E-430626-L0072
	440612.14
	3183591.045
	平江左072

	73
	FEE1C000000E-430626-L0073
	441097.149
	3183351.483
	平江左073

	74
	FEE1C000000E-430626-L0074
	441282.31
	3183322.056
	平江左074

	75
	FEE1C000000E-430626-L0075
	442528.706
	3183273.695
	平江左075

	76
	FEE1C000000E-430626-L0076
	442609.051
	3183665.068
	平江左076

	77
	FEE1C000000E-430626-L0077
	442545.64
	3184241.14
	平江左077

	78
	FEE1C000000E-430626-L0078
	442624.55
	3184593.458
	平江左078

	79
	FEE1C000000E-430626-L0079
	442794.084
	3184808.143
	平江左079

	80
	FEE1C000000E-430626-L0080
	443127.46
	3184597.005
	平江左080

	81
	FEE1C000000E-430626-L0081
	443162.121
	3184159.119
	平江左081

	82
	FEE1C000000E-430626-L0082
	443202.337
	3183844.264
	平江左082

	83
	FEE1C000000E-430626-L0083
	443497.56
	3183354.889
	平江左083

	84
	FEE1C000000E-430626-L0084
	444090.988
	3183178.213
	平江左084

	85
	FEE1C000000E-430626-L0085
	444649.349
	3182887.053
	平江左085

	86
	FEE1C000000E-430626-L1086
	444857.015
	3182665.294
	平江左086

	88
	FEE1C000000E-430626-L0088
	445534.938
	3182720.487
	平江左088

	89
	FEE1C000000E-430626-L0089
	445704.878
	3182555.056
	平江左089

	90
	FEE1C000000E-430626-L0090
	446111.252
	3182342.331
	平江左090

	91
	FEE1C000000E-430626-L0091
	446207.442
	3181896.476
	平江左091

	92
	FEE1C000000E-430626-L1092
	445862.475
	3180929.917
	平江左092

	93
	FEE1C000000E-430626-L1093
	445976.422
	3180822.121
	平江左093

	94
	FEE1C000000E-430626-L0094
	446375.998
	3181005.093
	平江左094

	95
	FEE1C000000E-430626-L0095
	446588.568
	3181031.856
	平江左095

	96
	FEE1C000000E-430626-L0096
	447176.006
	3181034.478
	平江左096

	97
	FEE1C000000E-430626-L0097
	447609.631
	3180761.809
	平江左097

	98
	FEE1C000000E-430626-L0098
	447733.607
	3180672.798
	平江左098

	99
	FEE1C000000E-430626-L0099
	447779.724
	3180712.102
	平江左099

	100
	FEE1C000000E-430626-L0100
	448017.585
	3180745.704
	平江左100

	101
	FEE1C000000E-430626-L0101
	448287.978
	3180578.967
	平江左101

	102
	FEE1C000000E-430626-L0102
	448254.905
	3180287.991
	平江左102

	103
	FEE1C000000E-430626-L0103
	448134.388
	3180006.209
	平江左103

	104
	FEE1C000000E-430626-L0104
	448043.635
	3179850.104
	平江左104

	105
	FEE1C000000E-430626-L0105
	448013.839
	3179653.976
	平江左105

	106
	FEE1C000000E-430626-L0106
	448049.163
	3179465.682
	平江左106

	107
	FEE1C000000E-430626-L0107
	448188.23
	3179227.274
	平江左107

	108
	FEE1C000000E-430626-L0108
	448858.029
	3179158.658
	平江左108

	109
	FEE1C000000E-430626-L0109
	448915.398
	3179453.646
	平江左109

	110
	FEE1C000000E-430626-L0110
	448917.912
	3180132.758
	平江左110

	111
	FEE1C000000E-430626-L0111
	449196.649
	3180161.479
	平江左111

	112
	FEE1C000000E-430626-L0112
	449490.698
	3179962.499
	平江左112

	113
	FEE1C000000E-430626-L0113
	449663.533
	3179637.607
	平江左113

	114
	FEE1C000000E-430626-L0114
	449771.809
	3179333.573
	平江左114

	115
	FEE1C000000E-430626-L0115
	449904.763
	3178992.657
	平江左115

	116
	FEE1C000000E-430626-L0116
	450408.949
	3178877.258
	平江左116

	117
	FEE1C000000E-430626-L0117
	450829.585
	3179348.324
	平江左117

	118
	FEE1C000000E-430626-L3118
	450862.673
	3179398.267
	平江左118

	119
	FEE1C000000E-430626-L3119
	450938.908
	3179528.153
	平江左119

	120
	FEE1C000000E-430626-L0120
	451357.028
	3179558.424
	平江左120

	121
	FEE1C000000E-430626-L0121
	451805.071
	3179257.693
	平江左121

	122
	FEE1C000000E-430626-L0122
	452034.909
	3178930.689
	平江左122

	123
	FEE1C000000E-430626-L0123
	451906.537
	3178470.631
	平江左123

	124
	FEE1C000000E-430626-L0124
	451108.394
	3177960.066
	平江左124

	125
	FEE1C000000E-430626-L0125
	451121.069
	3177496.738
	平江左125

	126
	FEE1C000000E-430626-L0126
	451154.466
	3177209.162
	平江左126

	127
	FEE1C000000E-430626-L0127
	451402.751
	3176764.502
	平江左127

	128
	FEE1C000000E-430626-L0128
	452182.227
	3176972.822
	平江左128

	129
	FEE1C000000E-430626-L0129
	452113.268
	3177524.801
	平江左129

	130
	FEE1C000000E-430626-L1130
	452523.701
	3175534.582
	平江左130

	131
	FEE1C000000E-430626-L1131
	452584.428
	3175560.924
	平江左131

	132
	FEE1C000000E-430626-L3132
	452678.937
	3175547.251
	平江左132

	133
	FEE1C000000E-430626-L3133
	452895.44
	3175574.374
	平江左133

	134
	FEE1C000000E-430626-L0134
	453195.277
	3175614.51
	平江左134

	135
	FEE1C000000E-430626-L0135
	453449.595
	3175642.026
	平江左135

	136
	FEE1C000000E-430626-L0136
	454033.384
	3175735.616
	平江左136

	137
	FEE1C000000E-430626-L0137
	454275.112
	3175687.419
	平江左137

	138
	FEE1C000000E-430626-L0138
	454474.98
	3173803.437
	平江左138

	139
	FEE1C000000E-430626-L0139
	454790.441
	3174207.822
	平江左139

	140
	FEE1C000000E-430626-L0140
	454987.142
	3174641.088
	平江左140

	141
	FEE1C000000E-430626-L0141
	455334.68
	3174862.463
	平江左141

	142
	FEE1C000000E-430626-L0142
	455946.687
	3175249.916
	平江左142

	143
	FEE1C000000E-430626-L0143
	456314.442
	3175517.193
	平江左143

	144
	FEE1C000000E-430626-L0144
	456535.528
	3175598.685
	平江左144

	145
	FEE1C000000E-430626-L0145
	456885.414
	3175615.301
	平江左145

	146
	FEE1C000000E-430626-L0146
	457319.294
	3175651.944
	平江左146

	147
	FEE1C000000E-430626-L0147
	457559.496
	3175865.596
	平江左147

	148
	FEE1C000000E-430626-L0148
	457555.181
	3175991.024
	平江左148

	149
	FEE1C000000E-430626-L0149
	457737.176
	3176258.69
	平江左149

	150
	FEE1C000000E-430626-L0150
	458119.979
	3176263.201
	平江左150

	151
	FEE1C000000E-430626-L0151
	458449.122
	3175956.09
	平江左151

	152
	FEE1C000000E-430626-L0152
	458669.036
	3175823.421
	平江左152

	153
	FEE1C000000E-430626-L1153
	458936.526
	3175768.075
	平江左153

	154
	FEE1C000000E-430626-L1154
	458995.25
	3175760.687
	平江左154

	155
	FEE1C000000E-430626-L0155
	459120.906
	3175836.557
	平江左155

	156
	FEE1C000000E-430626-L0156
	459468.664
	3176267.781
	平江左156

	157
	FEE1C000000E-430626-L0157
	459584.538
	3176595.126
	平江左157

	158
	FEE1C000000E-430626-L0158
	459504.428
	3176796.155
	平江左158

	159
	FEE1C000000E-430626-L0159
	459292.403
	3177027.36
	平江左159

	160
	FEE1C000000E-430626-L0160
	459085.636
	3177439.276
	平江左160

	161
	FEE1C000000E-430626-L0161
	459328.544
	3177647.794
	平江左161

	162
	FEE1C000000E-430626-L0162
	459598.67
	3177614.936
	平江左162

	163
	FEE1C000000E-430626-L0163
	459796.702
	3177321.151
	平江左163

	164
	FEE1C000000E-430626-L0164
	460146.567
	3176958.52
	平江左164

	165
	FEE1C000000E-430626-L0165
	460434.218
	3176512.267
	平江左165

	166
	FEE1C000000E-430626-L0166
	460681.484
	3176283.482
	平江左166

	167
	FEE1C000000E-430626-L0167
	460889.984
	3176072.254
	平江左167

	168
	FEE1C000000E-430626-L0168
	461044.591
	3175862.244
	平江左168

	169
	FEE1C000000E-430626-L0169
	461189.044
	3175674.054
	平江左169

	170
	FEE1C000000E-430626-L0170
	461761.972
	3175167.415
	平江左170

	171
	FEE1C000000E-430626-L0171
	462391.448
	3174908.316
	平江左171

	172
	FEE1C000000E-430626-L0172
	462768.144
	3174153.836
	平江左172

	173
	FEE1C000000E-430626-L0173
	462828.233
	3173894.91
	平江左173

	174
	FEE1C000000E-430626-L0174
	462899.454
	3173748.151
	平江左174

	175
	FEE1C000000E-430626-L0175
	463037.872
	3173478.216
	平江左175

	176
	FEE1C000000E-430626-L3176
	463345.112
	3172774.544
	平江左176

	177
	FEE1C000000E-430626-L3177
	463473.95
	3172669.135
	平江左177

	178
	FEE1C000000E-430626-L0178
	463644.385
	3172554.49
	平江左178

	179
	FEE1C000000E-430626-L0179
	464344.591
	3172362.245
	平江左179

	180
	FEE1C000000E-430626-L0180
	465057.31
	3172775.872
	平江左180

	181
	FEE1C000000E-430626-L0181
	465367.819
	3173120.414
	平江左181

	182
	FEE1C000000E-430626-L0182
	465876.427
	3173281.045
	平江左182

	183
	FEE1C000000E-430626-L0183
	466382.99
	3173015.296
	平江左183

	184
	FEE1C000000E-430626-L0184
	466613.449
	3172475.44
	平江左184

	185
	FEE1C000000E-430626-L0185
	466209.208
	3172207.7
	平江左185

	186
	FEE1C000000E-430626-L0186
	465440.026
	3172159.728
	平江左186

	187
	FEE1C000000E-430626-L0187
	465162.252
	3171900.125
	平江左187

	188
	FEE1C000000E-430626-L0188
	464884.841
	3171139.714
	平江左188

	189
	FEE1C000000E-430626-L0189
	464593.139
	3170870.775
	平江左189

	190
	FEE1C000000E-430626-L0190
	464431.113
	3170659.505
	平江左190

	191
	FEE1C000000E-430626-L0191
	464036.11
	3170178.513
	平江左191

	192
	FEE1C000000E-430626-L0192
	463874.723
	3169707.734
	平江左192

	193
	FEE1C000000E-430626-L0193
	463609.123
	3169434.13
	平江左193

	194
	FEE1C000000E-430626-L0194
	463365.335
	3169145.76
	平江左194

	195
	FEE1C000000E-430626-L0195
	463127.604
	3168904.006
	平江左195

	196
	FEE1C000000E-430626-L0196
	463111.017
	3168767.458
	平江左196

	197
	FEE1C000000E-430626-L0197
	463155.426
	3168465.843
	平江左197

	198
	FEE1C000000E-430626-L0198
	463783.166
	3168046.176
	平江左198

	199
	FEE1C000000E-430626-L1199
	463968.852
	3167821.472
	平江左199

	200
	FEE1C000000E-430626-L1200
	464103.454
	3167801.292
	平江左200

	201
	FEE1C000000E-430626-L0201
	465226.182
	3167750.814
	平江左201

	202
	FEE1C000000E-430626-L0202
	466161.244
	3168101.507
	平江左202

	203
	FEE1C000000E-430626-L0203
	466523.83
	3168505.561
	平江左203

	204
	FEE1C000000E-430626-L0204
	466421.259
	3169451.766
	平江左204

	205
	FEE1C000000E-430626-L0205
	466255.777
	3170405.019
	平江左205

	206
	FEE1C000000E-430626-L0206
	466973.8
	3170955.282
	平江左206

	207
	FEE1C000000E-430626-L3207
	467426.543
	3171060.446
	平江左207

	208
	FEE1C000000E-430626-L3208
	467565.581
	3171140.868
	平江左208

	209
	FEE1C000000E-430626-L0209
	468020.387
	3171315.968
	平江左209

	210
	FEE1C000000E-430626-L0210
	468386.247
	3171294.561
	平江左210

	211
	FEE1C000000E-430626-L0211
	468642.536
	3170020.452
	平江左211

	212
	FEE1C000000E-430626-L0212
	468688.793
	3169862.038
	平江左212

	213
	FEE1C000000E-430626-L0213
	470110.206
	3169029.292
	平江左213

	214
	FEE1C000000E-430626-L0214
	470404.196
	3168496.684
	平江左214

	215
	FEE1C000000E-430626-L0215
	469999.885
	3167582.064
	平江左215

	216
	FEE1C000000E-430626-L0216
	469852.01
	3167009.248
	平江左216

	217
	FEE1C000000E-430626-L0217
	469597.829
	3166247.108
	平江左217

	218
	FEE1C000000E-430626-L0218
	469397.534
	3166003.683
	平江左218

	219
	FEE1C000000E-430626-L0219
	469004.581
	3164932.079
	平江左219

	220
	FEE1C000000E-430626-L0220
	471964.013
	3164110.048
	平江左220

	221
	FEE1C000000E-430626-L0221
	472300.661
	3164353.552
	平江左221

	222
	FEE1C000000E-430626-L3222
	473111.369
	3164568.464
	平江左222

	223
	FEE1C000000E-430626-L3223
	473447.396
	3164695.876
	平江左223

	224
	FEE1C000000E-430626-L0224
	473967.334
	3164916.051
	平江左224

	225
	FEE1C000000E-430626-L1225
	474369.14
	3165038.948
	平江左225

	226
	FEE1C000000E-430626-L1226
	474371.488
	3165114.189
	平江左226

	227
	FEE1C000000E-430626-L0227
	475251.527
	3165381.324
	平江左227

	228
	FEE1C000000E-430626-L3228
	475773.084
	3166615.104
	平江左228

	229
	FEE1C000000E-430626-L3229
	475820.647
	3166693.792
	平江左229

	230
	FEE1C000000E-430626-L0230
	476189.902
	3166817.391
	平江左230

	231
	FEE1C000000E-430626-L0231
	476781.535
	3165899.837
	平江左231

	232
	FEE1C000000E-430626-L0232
	477644.171
	3165556.658
	平江左232

	233
	FEE1C000000E-430626-L1233
	478386.533
	3165341.836
	平江左233

	234
	FEE1C000000E-430626-L1234
	478405.708
	3165381.865
	平江左234

	235
	FEE1C000000E-430626-L0235
	478968.812
	3165853.187
	平江左235

	236
	FEE1C000000E-430626-L3236
	479259.743
	3166391.905
	平江左236

	237
	FEE1C000000E-430626-L3237
	479303.9
	3166514.479
	平江左237

	238
	FEE1C000000E-430626-L0238
	479464.566
	3166745.918
	平江左238

	239
	FEE1C000000E-430626-L0239
	479875.004
	3166726.807
	平江左239

	240
	FEE1C000000E-430626-L0240
	480401.706
	3166537.472
	平江左240

	241
	FEE1C000000E-430626-L1241
	480755.308
	3166520.548
	平江左241

	242
	FEE1C000000E-430626-L1242
	480744.347
	3166562.423
	平江左242

	243
	FEE1C000000E-430626-L0243
	480838.582
	3167054.86
	平江左243

	244
	FEE1C000000E-430626-L0244
	480937.511
	3167418.976
	平江左244

	245
	FEE1C000000E-430626-L0245
	481177.198
	3167811.755
	平江左245

	246
	FEE1C000000E-430626-L0246
	481354.468
	3168056.024
	平江左246

	247
	FEE1C000000E-430626-L0247
	481496.639
	3168344.14
	平江左247

	248
	FEE1C000000E-430626-L0248
	481838.434
	3168734.916
	平江左248

	249
	FEE1C000000E-430626-L0249
	481988.255
	3169305.611
	平江左249

	250
	FEE1C000000E-430626-L0250
	482386.623
	3169928.381
	平江左250

	251
	FEE1C000000E-430626-L0251
	482743.18
	3170301.14
	平江左251

	252
	FEE1C000000E-430626-L0252
	482984.455
	3170434.167
	平江左252

	253
	FEE1C000000E-430626-L0253
	483419.374
	3170230.22
	平江左253

	254
	FEE1C000000E-430626-L0254
	483656.653
	3169997.308
	平江左254

	255
	FEE1C000000E-430626-L0255
	484139.205
	3169643.505
	平江左255

	256
	FEE1C000000E-430626-L3256
	484286.674
	3169606.381
	平江左256

	257
	FEE1C000000E-430626-L3257
	484390.201
	3169620.541
	平江左257

	258
	FEE1C000000E-430626-L0258
	485074.055
	3169874.492
	平江左258

	259
	FEE1C000000E-430626-L0259
	485098.84
	3170125.451
	平江左259

	260
	FEE1C000000E-430626-L1260
	485117.583
	3170450.956
	平江左260

	261
	FEE1C000000E-430626-L1261
	485112.287
	3170511.102
	平江左261

	262
	FEE1C000000E-430626-L0262
	484878.972
	3171068.39
	平江左262

	263
	FEE1C000000E-430626-L0263
	485078.623
	3171751.885
	平江左263

	264
	FEE1C000000E-430626-L0264
	485232.373
	3172135.857
	平江左264

	265
	FEE1C000000E-430626-L0265
	485313.561
	3172931.376
	平江左265

	266
	FEE1C000000E-430626-L0266
	485390.359
	3173158.953
	平江左266

	267
	FEE1C000000E-430626-L0267
	486734.874
	3172394.229
	平江左267

	268
	FEE1C000000E-430626-L3268
	486941.271
	3172225.828
	平江左268

	269
	FEE1C000000E-430626-L3269
	487010.932
	3172220.585
	平江左269

	270
	FEE1C000000E-430626-L0270
	488078.011
	3172366.082
	平江左270

	271
	FEE1C000000E-430626-L0271
	487980.594
	3173873.509
	平江左271

	272
	FEE1C000000E-430626-L0272
	487961.458
	3174092.856
	平江左272

	273
	FEE1C000000E-430626-L0273
	488021.413
	3174233.654
	平江左273

	274
	FEE1C000000E-430626-L0274
	488864.093
	3175204.914
	平江左274

	275
	FEE1C000000E-430626-L0275
	489248.365
	3175523.729
	平江左275

	276
	FEE1C000000E-430626-L0276
	491578.272
	3177656.506
	平江左276

	277
	FEE1C000000E-430626-L1277
	492164.925
	3177835.87
	平江左277

	278
	FEE1C000000E-430626-L1278
	492278.816
	3177853.637
	平江左278

	279
	FEE1C000000E-430626-L0279
	492789.978
	3178263.868
	平江左279

	280
	FEE1C000000E-430626-L0280
	492826.204
	3178466.545
	平江左280

	281
	FEE1C000000E-430626-L0281
	492841.228
	3178554.122
	平江左281

	282
	FEE1C000000E-430626-L0282
	492839.037
	3178969.789
	平江左282

	283
	FEE1C000000E-430626-L0283
	492625.12
	3179405.521
	平江左283

	284
	FEE1C000000E-430626-L0284
	492451.644
	3179712.015
	平江左284

	285
	FEE1C000000E-430626-L0285
	491896.137
	3180730.693
	平江左285

	286
	FEE1C000000E-430626-L0286
	491839.759
	3181501.324
	平江左286

	287
	FEE1C000000E-430626-L0287
	492412.875
	3181791.503
	平江左287

	288
	FEE1C000000E-430626-L0288
	492788.842
	3181476.923
	平江左288

	289
	FEE1C000000E-430626-L0289
	493894.217
	3180936.961
	平江左289

	290
	FEE1C000000E-430626-L0290
	495040.143
	3181415.649
	平江左290

	291
	FEE1C000000E-430626-L0291
	496203.62
	3181662.052
	平江左291

	292
	FEE1C000000E-430626-L0292
	496712
	3181983.811
	平江左292

	293
	FEE1C000000E-430626-L0293
	497297.789
	3182537.625
	平江左293

	294
	FEE1C000000E-430626-L0294
	497579.24
	3182876.647
	平江左294

	295
	FEE1C000000E-430626-L1295
	498309.285
	3183785.406
	平江左295

	296
	FEE1C000000E-430626-L1296
	498326.128
	3183827.928
	平江左296

	297
	FEE1C000000E-430626-L0297
	498742.087
	3184214.863
	平江左297

	298
	FEE1C000000E-430626-L0298
	499088.592
	3184678.656
	平江左298

	299
	FEE1C000000E-430626-L0299
	499130.219
	3185143.412
	平江左299

	300
	FEE1C000000E-430626-L0300
	499854.069
	3185199.32
	平江左300

	301
	FEE1C000000E-430626-L0301
	500176.97
	3185462.373
	平江左301

	302
	FEE1C000000E-430626-L0302
	501082.922
	3186004.454
	平江左302

	303
	FEE1C000000E-430626-L0303
	500941.093
	3186688.407
	平江左303

	304
	FEE1C000000E-430626-L0304
	501306.289
	3187473.344
	平江左304

	305
	FEE1C000000E-430626-L0305
	501517.283
	3187468.462
	平江左305

	306
	FEE1C000000E-430626-L0306
	501916.236
	3188035.089
	平江左306

	307
	FEE1C000000E-430626-L0307
	502123.588
	3188400.661
	平江左307

	308
	FEE1C000000E-430626-L0308
	502522.119
	3188556.387
	平江左308

	309
	FEE1C000000E-430626-L0309
	502683.24
	3189049.547
	平江左309

	310
	FEE1C000000E-430626-L0310
	502883.953
	3189496.73
	平江左310

	311
	FEE1C000000E-430626-L0311
	504039.869
	3189758.711
	平江左311

	312
	FEE1C000000E-430626-L0312
	503505.694
	3190371.745
	平江左312

	313
	FEE1C000000E-430626-L0313
	503296.146
	3191189.292
	平江左313

	314
	FEE1C000000E-430626-L1314
	503435.638
	3192101.609
	平江左314

	315
	FEE1C000000E-430626-L1315
	503448.225
	3192157.978
	平江左315

	316
	FEE1C000000E-430626-L0316
	503466.03
	3192559.125
	平江左316

	317
	FEE1C000000E-430626-L0317
	503470.999
	3192932.148
	平江左317

	318
	FEE1C000000E-430626-L0318
	503306.299
	3193296.67
	平江左318

	319
	FEE1C000000E-430626-L0319
	503024.945
	3193832.787
	平江左319

	320
	FEE1C000000E-430626-L0320
	502958.911
	3194459.819
	平江左320

	321
	FEE1C000000E-430626-L0321
	502823.927
	3194769.37
	平江左321

	322
	FEE1C000000E-430626-L0322
	502689.731
	3195079.949
	平江左322

	323
	FEE1C000000E-430626-L0323
	502699.47
	3195404.919
	平江左323

	324
	FEE1C000000E-430626-L0324
	502638.323
	3195598.184
	平江左324

	325
	FEE1C000000E-430626-L0325
	502599.758
	3195881.351
	平江左325

	326
	FEE1C000000E-430626-L0326
	502704.49
	3196315.375
	平江左326

	327
	FEE1C000000E-430626-L0327
	502269.392
	3196921.106
	平江左327

	328
	FEE1C000000E-430626-L1328
	502595.322
	3197319.848
	平江左328

	329
	FEE1C000000E-430626-L1329
	502672.834
	3197412.135
	平江左329

	330
	FEE1C000000E-430626-L0330
	503838.988
	3199113.259
	平江左330

	331
	FEE1C000000E-430626-L0331
	504089.428
	3199150.047
	平江左331

	332
	FEE1C000000E-430626-L0332
	504566.402
	3198985.912
	平江左332

	333
	FEE1C000000E-430626-L4333
	504927.28
	3198751.516
	平江左333


汨罗江岳阳市段(平江县右岸)管理范围界桩成果表
坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430626-R4001
	433851.153
	3191758.95
	平江右001

	2
	FEE1C000000E-430626-R1002
	433856.002
	3191746.552
	平江右002

	3
	FEE1C000000E-430626-R1003
	433825.529
	3191659.418
	平江右003

	4
	FEE1C000000E-430626-R0004
	433695.679
	3191351.801
	平江右004

	5
	FEE1C000000E-430626-R0005
	433600.352
	3190927.013
	平江右005

	6
	FEE1C000000E-430626-R0006
	433571.367
	3190650.518
	平江右006

	7
	FEE1C000000E-430626-R0007
	433642.394
	3190348.147
	平江右007

	8
	FEE1C000000E-430626-R0008
	434001.937
	3189419.123
	平江右008

	9
	FEE1C000000E-430626-R0009
	434180.55
	3189138.664
	平江右009

	10
	FEE1C000000E-430626-R0010
	434376.074
	3188637.638
	平江右010

	11
	FEE1C000000E-430626-R0011
	434452.27
	3188313.109
	平江右011

	12
	FEE1C000000E-430626-R0012
	434506.246
	3188085.567
	平江右012

	13
	FEE1C000000E-430626-R0013
	434571.69
	3187896.006
	平江右013

	14
	FEE1C000000E-430626-R0014
	434566.144
	3187673.322
	平江右014

	15
	FEE1C000000E-430626-R3015
	434696.484
	3187298.373
	平江右015

	16
	FEE1C000000E-430626-R3016
	434701.974
	3187173.423
	平江右016

	17
	FEE1C000000E-430626-R1017
	435029.752
	3186960.636
	平江右017

	18
	FEE1C000000E-430626-R1018
	435037.392
	3186935.446
	平江右018

	19
	FEE1C000000E-430626-R0019
	434753.785
	3186670.144
	平江右019

	20
	FEE1C000000E-430626-R0020
	435197.387
	3186502.286
	平江右020

	21
	FEE1C000000E-430626-R0021
	435553.631
	3186441.732
	平江右021

	22
	FEE1C000000E-430626-R0022
	435752.113
	3186127.292
	平江右022

	23
	FEE1C000000E-430626-R0023
	436194.26
	3185488.41
	平江右023

	24
	FEE1C000000E-430626-R0024
	436918.46
	3184373.514
	平江右024

	25
	FEE1C000000E-430626-R1025
	436944.368
	3184259.52
	平江右025

	26
	FEE1C000000E-430626-R1026
	436976.78
	3184173.001
	平江右026

	27
	FEE1C000000E-430626-R0027
	437896.522
	3184269.877
	平江右027

	28
	FEE1C000000E-430626-R0028
	438250.604
	3184091.533
	平江右028

	29
	FEE1C000000E-430626-R0029
	438591.282
	3183743.552
	平江右029

	30
	FEE1C000000E-430626-R0030
	438778.025
	3183340.67
	平江右030

	31
	FEE1C000000E-430626-R0031
	438848.193
	3182985.387
	平江右031

	32
	FEE1C000000E-430626-R3032
	438940.828
	3182931.482
	平江右032

	33
	FEE1C000000E-430626-R3033
	439129.954
	3183005.177
	平江右033

	34
	FEE1C000000E-430626-R0034
	439335.543
	3183150.068
	平江右034

	35
	FEE1C000000E-430626-R0035
	439595.153
	3183372.38
	平江右035

	36
	FEE1C000000E-430626-R0036
	440055.492
	3183782.202
	平江右036

	37
	FEE1C000000E-430626-R0037
	440467.236
	3183822.418
	平江右037

	38
	FEE1C000000E-430626-R0038
	440828.222
	3183724.166
	平江右038

	39
	FEE1C000000E-430626-R0039
	441100.479
	3183666.619
	平江右039

	40
	FEE1C000000E-430626-R0040
	441632.398
	3183594.308
	平江右040

	41
	FEE1C000000E-430626-R0041
	441875.878
	3183464.654
	平江右041

	42
	FEE1C000000E-430626-R0042
	442152.59
	3183390.61
	平江右042

	43
	FEE1C000000E-430626-R0043
	442390.631
	3183621.548
	平江右043

	44
	FEE1C000000E-430626-R0044
	442339.275
	3183820.621
	平江右044

	45
	FEE1C000000E-430626-R0045
	442296.025
	3184204.083
	平江右045

	46
	FEE1C000000E-430626-R1046
	442249.819
	3184487.847
	平江右046

	47
	FEE1C000000E-430626-R1047
	442345.969
	3184626.083
	平江右047

	48
	FEE1C000000E-430626-R0048
	443390.3
	3184515.897
	平江右048

	49
	FEE1C000000E-430626-R0049
	443451.022
	3183924.288
	平江右049

	50
	FEE1C000000E-430626-R0050
	443602.742
	3183494.671
	平江右050

	51
	FEE1C000000E-430626-R0051
	443830.472
	3183412.236
	平江右051

	52
	FEE1C000000E-430626-R0052
	444210.816
	3183543.584
	平江右052

	53
	FEE1C000000E-430626-R1053
	444594.792
	3183390.344
	平江右053

	54
	FEE1C000000E-430626-R1054
	444649.783
	3183354.411
	平江右054

	55
	FEE1C000000E-430626-R0055
	445024.581
	3183236.99
	平江右055

	56
	FEE1C000000E-430626-R1056
	445420.716
	3183117.028
	平江右056

	57
	FEE1C000000E-430626-R1057
	445475.948
	3183048.567
	平江右057

	58
	FEE1C000000E-430626-R1058
	446287.752
	3182434.484
	平江右058

	59
	FEE1C000000E-430626-R1059
	446284.114
	3182355.77
	平江右059

	60
	FEE1C000000E-430626-R0060
	446393.99
	3181802.372
	平江右060

	61
	FEE1C000000E-430626-R0061
	446377.956
	3181573.214
	平江右061

	62
	FEE1C000000E-430626-R0062
	446303.979
	3181284.448
	平江右062

	63
	FEE1C000000E-430626-R0063
	446285.638
	3181152.296
	平江右063

	64
	FEE1C000000E-430626-R0064
	446666.284
	3181346.218
	平江右064

	65
	FEE1C000000E-430626-R0065
	447121.535
	3181285.67
	平江右065

	66
	FEE1C000000E-430626-R0066
	447515.368
	3181139.488
	平江右066

	67
	FEE1C000000E-430626-R0067
	447861.576
	3181148.616
	平江右067

	68
	FEE1C000000E-430626-R0068
	448083.642
	3181027.04
	平江右068

	69
	FEE1C000000E-430626-R1069
	448226.993
	3180978.304
	平江右069

	70
	FEE1C000000E-430626-R1070
	448361.299
	3180910.925
	平江右070

	71
	FEE1C000000E-430626-R0071
	448452.251
	3180519.331
	平江右071

	72
	FEE1C000000E-430626-R0072
	448355.614
	3180076.93
	平江右072

	73
	FEE1C000000E-430626-R0073
	448210.005
	3179743.253
	平江右073

	74
	FEE1C000000E-430626-R0074
	448277.485
	3179434.921
	平江右074

	75
	FEE1C000000E-430626-R0075
	448406.251
	3179342.463
	平江右075

	76
	FEE1C000000E-430626-R0076
	448729.05
	3179547.925
	平江右076

	77
	FEE1C000000E-430626-R0077
	448757.519
	3179757.899
	平江右077

	78
	FEE1C000000E-430626-R0078
	448775.786
	3179963.374
	平江右078

	79
	FEE1C000000E-430626-R0079
	448867.817
	3180309.531
	平江右079

	80
	FEE1C000000E-430626-R0080
	449307.933
	3180285.035
	平江右080

	81
	FEE1C000000E-430626-R0081
	449807.386
	3179713.235
	平江右081

	82
	FEE1C000000E-430626-R0082
	450025.178
	3179360.597
	平江右082

	83
	FEE1C000000E-430626-R0083
	450408.291
	3179131.661
	平江右083

	84
	FEE1C000000E-430626-R3084
	450702.039
	3179472.607
	平江右084

	85
	FEE1C000000E-430626-R3085
	450764.232
	3179602.713
	平江右085

	86
	FEE1C000000E-430626-R0086
	451725.54
	3179601.715
	平江右086

	87
	FEE1C000000E-430626-R0087
	451945.578
	3179409.813
	平江右087

	88
	FEE1C000000E-430626-R0088
	452188.758
	3178974.149
	平江右088

	89
	FEE1C000000E-430626-R0089
	452184.831
	3178609.744
	平江右089

	90
	FEE1C000000E-430626-R0090
	452131.925
	3178455.398
	平江右090

	91
	FEE1C000000E-430626-R0091
	451791.368
	3178206.829
	平江右091

	92
	FEE1C000000E-430626-R0092
	451445.081
	3178060.991
	平江右092

	93
	FEE1C000000E-430626-R0093
	451316.988
	3177411.969
	平江右093

	94
	FEE1C000000E-430626-R0094
	451463.25
	3176967.025
	平江右094

	95
	FEE1C000000E-430626-R0095
	451879.358
	3176876.835
	平江右095

	96
	FEE1C000000E-430626-R0096
	451988.873
	3177655.104
	平江右096

	97
	FEE1C000000E-430626-R0097
	452145.928
	3177770.754
	平江右097

	98
	FEE1C000000E-430626-R0098
	452435.808
	3177859.957
	平江右098

	99
	FEE1C000000E-430626-R0099
	452740.456
	3177627.46
	平江右099

	100
	FEE1C000000E-430626-R0100
	452825.364
	3177347.583
	平江右100

	101
	FEE1C000000E-430626-R0101
	452818.853
	3176983.314
	平江右101

	102
	FEE1C000000E-430626-R0102
	452672.003
	3176678.039
	平江右102

	103
	FEE1C000000E-430626-R0103
	452448.058
	3176486.489
	平江右103

	104
	FEE1C000000E-430626-R0104
	452402.953
	3176068.058
	平江右104

	105
	FEE1C000000E-430626-R3105
	452703.458
	3175718.48
	平江右105

	106
	FEE1C000000E-430626-R3106
	452804.626
	3175728.022
	平江右106

	107
	FEE1C000000E-430626-R0107
	453630.086
	3175847.846
	平江右107

	108
	FEE1C000000E-430626-R0108
	454116.62
	3175973.441
	平江右108

	109
	FEE1C000000E-430626-R0109
	454364.177
	3175889.8
	平江右109

	110
	FEE1C000000E-430626-R0110
	454491.063
	3175648.563
	平江右110

	111
	FEE1C000000E-430626-R0111
	454330.267
	3175352.171
	平江右111

	112
	FEE1C000000E-430626-R0112
	454139.46
	3175050.026
	平江右112

	113
	FEE1C000000E-430626-R0113
	454021.317
	3174853.964
	平江右113

	114
	FEE1C000000E-430626-R0114
	453919.621
	3174661.653
	平江右114

	115
	FEE1C000000E-430626-R0115
	453851.75
	3174401.94
	平江右115

	116
	FEE1C000000E-430626-R0116
	453900.248
	3174206.677
	平江右116

	117
	FEE1C000000E-430626-R0117
	455060.109
	3174930.298
	平江右117

	118
	FEE1C000000E-430626-R0118
	455510.594
	3175093.32
	平江右118

	119
	FEE1C000000E-430626-R0119
	455800.044
	3175341.008
	平江右119

	120
	FEE1C000000E-430626-R0120
	455990.178
	3175490.852
	平江右120

	121
	FEE1C000000E-430626-R0121
	456432.554
	3175746.567
	平江右121

	122
	FEE1C000000E-430626-R0122
	456936.162
	3175761.716
	平江右122

	123
	FEE1C000000E-430626-R0123
	457390.668
	3175937.188
	平江右123

	124
	FEE1C000000E-430626-R0124
	457411.41
	3176185.003
	平江右124

	125
	FEE1C000000E-430626-R0125
	457691.245
	3176430.832
	平江右125

	126
	FEE1C000000E-430626-R0126
	457994.958
	3176522.066
	平江右126

	127
	FEE1C000000E-430626-R0127
	458273.74
	3176424.66
	平江右127

	128
	FEE1C000000E-430626-R0128
	458432.727
	3176273.236
	平江右128

	129
	FEE1C000000E-430626-R0129
	458622.193
	3176087.376
	平江右129

	130
	FEE1C000000E-430626-R0130
	458962.135
	3175997.567
	平江右130

	131
	FEE1C000000E-430626-R0131
	459040.211
	3176143.297
	平江右131

	132
	FEE1C000000E-430626-R0132
	459119.908
	3176428.473
	平江右132

	133
	FEE1C000000E-430626-R0133
	459143.562
	3176968.428
	平江右133

	134
	FEE1C000000E-430626-R0134
	458919.112
	3177327.853
	平江右134

	135
	FEE1C000000E-430626-R0135
	458962.896
	3177636.163
	平江右135

	136
	FEE1C000000E-430626-R0136
	459523.043
	3177858.042
	平江右136

	137
	FEE1C000000E-430626-R0137
	459915.057
	3177743.356
	平江右137

	138
	FEE1C000000E-430626-R0138
	459961.1
	3177423.113
	平江右138

	139
	FEE1C000000E-430626-R1139
	460189.269
	3177211.67
	平江右139

	140
	FEE1C000000E-430626-R1140
	460142.6
	3177271.263
	平江右140

	141
	FEE1C000000E-430626-R0141
	460621.539
	3176634.131
	平江右141

	142
	FEE1C000000E-430626-R0142
	461333.714
	3175823.953
	平江右142

	143
	FEE1C000000E-430626-R0143
	461758.154
	3175627.041
	平江右143

	144
	FEE1C000000E-430626-R0144
	462214.212
	3175350.374
	平江右144

	145
	FEE1C000000E-430626-R0145
	462783.88
	3175033.069
	平江右145

	146
	FEE1C000000E-430626-R0146
	462955.998
	3174950.471
	平江右146

	147
	FEE1C000000E-430626-R1147
	463120.736
	3174355.902
	平江右147

	148
	FEE1C000000E-430626-R1148
	463104.278
	3174401.513
	平江右148

	149
	FEE1C000000E-430626-R0149
	463001.846
	3174006.924
	平江右149

	150
	FEE1C000000E-430626-R0150
	463420.525
	3173599.34
	平江右150

	151
	FEE1C000000E-430626-R3151
	463699.366
	3173038.498
	平江右151

	152
	FEE1C000000E-430626-R3152
	463702.776
	3172902.298
	平江右152

	153
	FEE1C000000E-430626-R0153
	463785.92
	3172846.892
	平江右153

	154
	FEE1C000000E-430626-R0154
	464579.58
	3172976.253
	平江右154

	155
	FEE1C000000E-430626-R0155
	465233.644
	3173298.52
	平江右155

	156
	FEE1C000000E-430626-R0156
	465740.649
	3173534.128
	平江右156

	157
	FEE1C000000E-430626-R0157
	466372.208
	3173384.392
	平江右157

	158
	FEE1C000000E-430626-R0158
	466532.416
	3173334.106
	平江右158

	159
	FEE1C000000E-430626-R0159
	466786.47
	3173152.31
	平江右159

	160
	FEE1C000000E-430626-R0160
	466878.395
	3172644.702
	平江右160

	161
	FEE1C000000E-430626-R1161
	467109.067
	3172301.482
	平江右161

	162
	FEE1C000000E-430626-R1162
	467008.851
	3172293.803
	平江右162

	163
	FEE1C000000E-430626-R0163
	466632.325
	3172181.648
	平江右163

	164
	FEE1C000000E-430626-R0164
	466405.312
	3171932.104
	平江右164

	165
	FEE1C000000E-430626-R0165
	466077.974
	3171992.537
	平江右165

	166
	FEE1C000000E-430626-R0166
	465459.811
	3171836.011
	平江右166

	167
	FEE1C000000E-430626-R0167
	464793.906
	3170403.467
	平江右167

	168
	FEE1C000000E-430626-R0168
	464190.294
	3169471.972
	平江右168

	169
	FEE1C000000E-430626-R0169
	463809.884
	3169288.911
	平江右169

	170
	FEE1C000000E-430626-R0170
	463368.62
	3168901.537
	平江右170

	171
	FEE1C000000E-430626-R0171
	464032.017
	3168293.979
	平江右171

	172
	FEE1C000000E-430626-R0172
	465056.609
	3167974.882
	平江右172

	173
	FEE1C000000E-430626-R0173
	465681.661
	3168046.193
	平江右173

	174
	FEE1C000000E-430626-R0174
	466301.688
	3168556.64
	平江右174

	175
	FEE1C000000E-430626-R0175
	466293.128
	3168990.103
	平江右175

	176
	FEE1C000000E-430626-R0176
	466168.898
	3169358.826
	平江右176

	177
	FEE1C000000E-430626-R0177
	466038.263
	3170171.549
	平江右177

	178
	FEE1C000000E-430626-R0178
	466429.174
	3171089.979
	平江右178

	179
	FEE1C000000E-430626-R1179
	467102.868
	3171329.933
	平江右179

	180
	FEE1C000000E-430626-R1180
	467112.309
	3171358.96
	平江右180

	181
	FEE1C000000E-430626-R3181
	467301.584
	3171393.62
	平江右181

	182
	FEE1C000000E-430626-R3182
	467427.578
	3171421.532
	平江右182

	183
	FEE1C000000E-430626-R0183
	468484.525
	3171509.323
	平江右183

	184
	FEE1C000000E-430626-R0184
	468935.344
	3170937.701
	平江右184

	185
	FEE1C000000E-430626-R0185
	468966.868
	3170556.018
	平江右185

	186
	FEE1C000000E-430626-R0186
	468900.935
	3169966.185
	平江右186

	187
	FEE1C000000E-430626-R0187
	469448.325
	3169384.234
	平江右187

	188
	FEE1C000000E-430626-R0188
	470442.731
	3169130.479
	平江右188

	189
	FEE1C000000E-430626-R1189
	470602.029
	3168766.462
	平江右189

	190
	FEE1C000000E-430626-R1190
	470564.359
	3168630.564
	平江右190

	191
	FEE1C000000E-430626-R0191
	470573.537
	3168524.778
	平江右191

	192
	FEE1C000000E-430626-R0192
	470216.974
	3167628.563
	平江右192

	193
	FEE1C000000E-430626-R0193
	470136.442
	3166995.11
	平江右193

	194
	FEE1C000000E-430626-R0194
	470000.896
	3166519.002
	平江右194

	195
	FEE1C000000E-430626-R0195
	469825.028
	3166071.878
	平江右195

	196
	FEE1C000000E-430626-R0196
	469575.056
	3165605.076
	平江右196

	197
	FEE1C000000E-430626-R0197
	469221.986
	3164641.776
	平江右197

	198
	FEE1C000000E-430626-R0198
	469273.778
	3164149.84
	平江右198

	199
	FEE1C000000E-430626-R0199
	470244.588
	3163959.336
	平江右199

	200
	FEE1C000000E-430626-R0200
	471059.322
	3163945.579
	平江右200

	201
	FEE1C000000E-430626-R0201
	472181.266
	3164539.756
	平江右201

	202
	FEE1C000000E-430626-R3202
	472793.598
	3164992.833
	平江右202

	203
	FEE1C000000E-430626-R3203
	472955.872
	3165095.251
	平江右203

	204
	FEE1C000000E-430626-R0204
	473330.852
	3164969.574
	平江右204

	205
	FEE1C000000E-430626-R0205
	474392.586
	3165397.01
	平江右205

	206
	FEE1C000000E-430626-R0206
	474987.887
	3165655.885
	平江右206

	207
	FEE1C000000E-430626-R0207
	475362.41
	3166610.911
	平江右207

	208
	FEE1C000000E-430626-R3208
	475538.472
	3166785.496
	平江右208

	209
	FEE1C000000E-430626-R3209
	475591.155
	3166855.332
	平江右209

	210
	FEE1C000000E-430626-R0210
	475980.125
	3167149.553
	平江右210

	211
	FEE1C000000E-430626-R0211
	476434.747
	3166815.112
	平江右211

	212
	FEE1C000000E-430626-R1212
	476798.785
	3166367.222
	平江右212

	213
	FEE1C000000E-430626-R1213
	476779.795
	3166418.725
	平江右213

	214
	FEE1C000000E-430626-R0214
	477368.903
	3165854.917
	平江右214

	215
	FEE1C000000E-430626-R0215
	478265.861
	3165726.53
	平江右215

	216
	FEE1C000000E-430626-R0216
	478791.052
	3166050.783
	平江右216

	217
	FEE1C000000E-430626-R3217
	478942.119
	3166480.828
	平江右217

	218
	FEE1C000000E-430626-R3218
	478959.454
	3166618.327
	平江右218

	219
	FEE1C000000E-430626-R0219
	479333.9
	3167023.159
	平江右219

	220
	FEE1C000000E-430626-R0220
	479629.476
	3167175.272
	平江右220

	221
	FEE1C000000E-430626-R0221
	480205.262
	3166769.379
	平江右221

	222
	FEE1C000000E-430626-R0222
	480444.854
	3166690.786
	平江右222

	223
	FEE1C000000E-430626-R0223
	480627.368
	3167009.169
	平江右223

	224
	FEE1C000000E-430626-R0224
	480691.649
	3167288.928
	平江右224

	225
	FEE1C000000E-430626-R0225
	480852.123
	3167699.552
	平江右225

	226
	FEE1C000000E-430626-R0226
	481402.376
	3168427.245
	平江右226

	227
	FEE1C000000E-430626-R0227
	481593.431
	3168788.072
	平江右227

	228
	FEE1C000000E-430626-R0228
	481792.692
	3169455.342
	平江右228

	229
	FEE1C000000E-430626-R0229
	481971.174
	3169840.691
	平江右229

	230
	FEE1C000000E-430626-R0230
	482092.165
	3170014.664
	平江右230

	231
	FEE1C000000E-430626-R0231
	482614.162
	3170403.43
	平江右231

	232
	FEE1C000000E-430626-R0232
	482994.567
	3170628.898
	平江右232

	233
	FEE1C000000E-430626-R0233
	483322.563
	3170707.969
	平江右233

	234
	FEE1C000000E-430626-R0234
	483968.969
	3170051.003
	平江右234

	235
	FEE1C000000E-430626-R0235
	484194.702
	3169805.506
	平江右235

	236
	FEE1C000000E-430626-R3236
	484314.398
	3169766.038
	平江右236

	237
	FEE1C000000E-430626-R3237
	484366.726
	3169764.482
	平江右237

	238
	FEE1C000000E-430626-R0238
	484883.186
	3170255.341
	平江右238

	239
	FEE1C000000E-430626-R0239
	484794.172
	3170584.687
	平江右239

	240
	FEE1C000000E-430626-R0240
	484678.339
	3170996.641
	平江右240

	241
	FEE1C000000E-430626-R0241
	484701.085
	3171687.437
	平江右241

	242
	FEE1C000000E-430626-R0242
	484785.36
	3171901.572
	平江右242

	243
	FEE1C000000E-430626-R0243
	484966.249
	3172442.421
	平江右243

	244
	FEE1C000000E-430626-R0244
	485119.12
	3172937.528
	平江右244

	245
	FEE1C000000E-430626-R0245
	485345.503
	3173343.594
	平江右245

	246
	FEE1C000000E-430626-R0246
	485719.013
	3173633.86
	平江右246

	247
	FEE1C000000E-430626-R0247
	486090.812
	3173608.066
	平江右247

	248
	FEE1C000000E-430626-R0248
	486500.29
	3172933.703
	平江右248

	249
	FEE1C000000E-430626-R3249
	487032.732
	3172446.717
	平江右249

	250
	FEE1C000000E-430626-R3250
	487084.856
	3172440.57
	平江右250

	251
	FEE1C000000E-430626-R0251
	488068.015
	3172679.927
	平江右251

	252
	FEE1C000000E-430626-R0252
	487862.226
	3173703.708
	平江右252

	253
	FEE1C000000E-430626-R0253
	487782.104
	3174250.892
	平江右253

	254
	FEE1C000000E-430626-R0254
	488227.12
	3174943.162
	平江右254

	255
	FEE1C000000E-430626-R0255
	488780.202
	3175486.04
	平江右255

	256
	FEE1C000000E-430626-R0256
	489948.7
	3176572.013
	平江右256

	257
	FEE1C000000E-430626-R0257
	490218.88
	3176777.811
	平江右257

	258
	FEE1C000000E-430626-R0258
	490446.667
	3177228.048
	平江右258

	259
	FEE1C000000E-430626-R0259
	490555.611
	3177403.402
	平江右259

	260
	FEE1C000000E-430626-R0260
	491468.148
	3177854.366
	平江右260

	261
	FEE1C000000E-430626-R0261
	492213.196
	3178139.785
	平江右261

	262
	FEE1C000000E-430626-R0262
	492560.006
	3178539.173
	平江右262

	263
	FEE1C000000E-430626-R0263
	492584.987
	3178773.569
	平江右263

	264
	FEE1C000000E-430626-R0264
	492324.166
	3179352.082
	平江右264

	265
	FEE1C000000E-430626-R0265
	491939.166
	3179924.937
	平江右265

	266
	FEE1C000000E-430626-R0266
	491551.954
	3180930.938
	平江右266

	267
	FEE1C000000E-430626-R0267
	491506.863
	3181150.811
	平江右267

	268
	FEE1C000000E-430626-R0268
	491686.581
	3181830.427
	平江右268

	269
	FEE1C000000E-430626-R0269
	492335.949
	3182226.004
	平江右269

	270
	FEE1C000000E-430626-R0270
	493035.514
	3181712.454
	平江右270

	271
	FEE1C000000E-430626-R1271
	493324.772
	3181357.516
	平江右271

	272
	FEE1C000000E-430626-R1272
	493304.257
	3181377.59
	平江右272

	273
	FEE1C000000E-430626-R0273
	494072.973
	3181265.981
	平江右273

	274
	FEE1C000000E-430626-R0274
	495236.952
	3181729.401
	平江右274

	275
	FEE1C000000E-430626-R0275
	496240.408
	3182063.744
	平江右275

	276
	FEE1C000000E-430626-R0276
	496957.425
	3182673.696
	平江右276

	277
	FEE1C000000E-430626-R0277
	498057.272
	3183892.674
	平江右277

	278
	FEE1C000000E-430626-R0278
	498356.247
	3184240.591
	平江右278

	279
	FEE1C000000E-430626-R0279
	498647.626
	3184365.86
	平江右279

	280
	FEE1C000000E-430626-R0280
	498926.119
	3184985.164
	平江右280

	281
	FEE1C000000E-430626-R0281
	499454.995
	3185445.129
	平江右281

	282
	FEE1C000000E-430626-R0282
	499917.184
	3185298.064
	平江右282

	283
	FEE1C000000E-430626-R0283
	500088.393
	3185529.641
	平江右283

	284
	FEE1C000000E-430626-R0284
	500712.409
	3185591.394
	平江右284

	285
	FEE1C000000E-430626-R0285
	500703.864
	3186706.909
	平江右285

	286
	FEE1C000000E-430626-R0286
	501159.973
	3186960.666
	平江右286

	287
	FEE1C000000E-430626-R0287
	501311.018
	3187622.79
	平江右287

	288
	FEE1C000000E-430626-R0288
	501635.474
	3187639.272
	平江右288

	289
	FEE1C000000E-430626-R0289
	501744.246
	3188233.332
	平江右289

	290
	FEE1C000000E-430626-R0290
	501946.303
	3188521.02
	平江右290

	291
	FEE1C000000E-430626-R0291
	502537.116
	3189061.723
	平江右291

	292
	FEE1C000000E-430626-R0292
	502846.487
	3189678.355
	平江右292

	293
	FEE1C000000E-430626-R0293
	503679.683
	3189870.229
	平江右293

	294
	FEE1C000000E-430626-R0294
	503307.59
	3190897.464
	平江右294

	295
	FEE1C000000E-430626-R0295
	503050.503
	3191323.003
	平江右295

	296
	FEE1C000000E-430626-R0296
	502900.928
	3191842.599
	平江右296

	297
	FEE1C000000E-430626-R0297
	503354.273
	3192369.177
	平江右297

	298
	FEE1C000000E-430626-R0298
	503319.927
	3192532.825
	平江右298

	299
	FEE1C000000E-430626-R0299
	503291.569
	3192910.747
	平江右299

	300
	FEE1C000000E-430626-R0300
	502924.04
	3193529.905
	平江右300

	301
	FEE1C000000E-430626-R0301
	502600.183
	3194770.619
	平江右301

	302
	FEE1C000000E-430626-R0302
	502468.449
	3195422.187
	平江右302

	303
	FEE1C000000E-430626-R0303
	502449.039
	3195851.033
	平江右303

	304
	FEE1C000000E-430626-R0304
	502590.671
	3196170.09
	平江右304

	305
	FEE1C000000E-430626-R0305
	502492.113
	3196251.179
	平江右305

	306
	FEE1C000000E-430626-R0306
	502161.132
	3196950.485
	平江右306

	307
	FEE1C000000E-430626-R0307
	502136.952
	3197195.956
	平江右307

	308
	FEE1C000000E-430626-R0308
	502174.062
	3197369.942
	平江右308

	309
	FEE1C000000E-430626-R4309
	502172.31
	3197407.274
	平江右309


附表二：管理范围告示牌表

汨罗江岳阳市段(汨罗市左岸)管理范围告示牌成果表

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430681-L001
	398542.0091
	3205261.294
	汨罗市标志牌1

	2
	FEE1C000000E-430681-L002
	400403.5866
	3199991.091
	汨罗市标志牌2

	3
	FEE1C000000E-430681-L003
	401591.9828
	3197883.275
	汨罗市标志牌3

	4
	FEE1C000000E-430681-L004
	404955.2574
	3196068.469
	汨罗市标志牌4

	5
	FEE1C000000E-430681-L005
	407300.3851
	3193626.455
	汨罗市标志牌5

	6
	FEE1C000000E-430681-L006
	410403.572
	3190206.384
	汨罗市标志牌6

	7
	FEE1C000000E-430681-L007
	411867.3089
	3187880.861
	汨罗市标志牌7

	8
	FEE1C000000E-430681-L008
	416562.3948
	3186572.733
	汨罗市标志牌8

	9
	FEE1C000000E-430681-L009
	418935.0523
	3186118.204
	汨罗市标志牌9


汨罗江岳阳市段(汨罗市右岸)管理范围告示牌成果表

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430681-R001
	400874.9557
	3205830.437
	汨罗市标志牌10

	2
	FEE1C000000E-430681-R002
	403992.1542
	3197182.74
	汨罗市标志牌11

	3
	FEE1C000000E-430681-R003
	408028.2255
	3195373.98
	汨罗市标志牌12

	4
	FEE1C000000E-430681-R004
	409986.0261
	3191666.096
	汨罗市标志牌13

	5
	FEE1C000000E-430681-R005
	412169.4847
	3188214.235
	汨罗市标志牌14

	6
	FEE1C000000E-430681-R006
	420823.1436
	3188787.684
	汨罗市标志牌15

	7
	FEE1C000000E-430681-R007
	429738.0114
	3188973.064
	汨罗市标志牌16

	8
	FEE1C000000E-430681-R008
	429736.6469
	3190867.429
	汨罗市标志牌17

	9
	FEE1C000000E-430681-R009
	430091.2309
	3192321.505
	汨罗市标志牌18

	10
	FEE1C000000E-430681-R010
	432339.1129
	3192265.423
	汨罗市标志牌19


汨罗江岳阳市段(平江县左岸)管理范围告示牌成果表
坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430626-L001
	424468.1013
	3185558.048
	平江县标志牌01

	2
	FEE1C000000E-430626-L002
	427964.5545
	3185442.275
	平江县标志牌02

	3
	FEE1C000000E-430626-L003
	429365.5034
	3187863.824
	平江县标志牌03

	4
	FEE1C000000E-430626-L004
	430439.6211
	3191979.239
	平江县标志牌04

	5
	FEE1C000000E-430626-L005
	433334.7375
	3190187.399
	平江县标志牌05

	6
	FEE1C000000E-430626-L006
	436679.7471
	3184272.546
	平江县标志牌06

	7
	FEE1C000000E-430626-L007
	439790.407
	3183187.824
	平江县标志牌07

	8
	FEE1C000000E-430626-L008
	442564.8671
	3183693.453
	平江县标志牌08

	9
	FEE1C000000E-430626-L009
	445561.667
	3182700.259
	平江县标志牌09

	10
	FEE1C000000E-430626-L010
	446404.4009
	3181015.932
	平江县标志牌10

	11
	FEE1C000000E-430626-L011
	449655.2085
	3179657.724
	平江县标志牌11

	12
	FEE1C000000E-430626-L012
	457575.9996
	3175879.453
	平江县标志牌12

	13
	FEE1C000000E-430626-L013
	458014.1501
	3176344.788
	平江县标志牌13

	14
	FEE1C000000E-430626-L014
	459277.8734
	3177049.613
	平江县标志牌14

	15
	FEE1C000000E-430626-L015
	460412.8413
	3176537.238
	平江县标志牌15

	16
	FEE1C000000E-430626-L016
	461234.3362
	3175675.219
	平江县标志牌16

	17
	FEE1C000000E-430626-L017
	463158.9572
	3173050.816
	平江县标志牌17

	18
	FEE1C000000E-430626-L018
	464985.4025
	3171613.854
	平江县标志牌18

	19
	FEE1C000000E-430626-L019
	463804.3211
	3168077.042
	平江县标志牌19

	20
	FEE1C000000E-430626-L020
	466386.6294
	3169490.025
	平江县标志牌20

	21
	FEE1C000000E-430626-L021
	467494.7062
	3171105.051
	平江县标志牌21

	22
	FEE1C000000E-430626-L022
	470412.3481
	3168480.799
	平江县标志牌22

	23
	FEE1C000000E-430626-L023
	469842.3228
	3166972.749
	平江县标志牌23

	24
	FEE1C000000E-430626-L024
	472269.2407
	3164345.067
	平江县标志牌24

	25
	FEE1C000000E-430626-L025
	475796.4408
	3166800.421
	平江县标志牌25

	26
	FEE1C000000E-430626-L026
	480802.5673
	3166846.988
	平江县标志牌26

	27
	FEE1C000000E-430626-L027
	485097.3906
	3170175.921
	平江县标志牌27

	28
	FEE1C000000E-430626-L028
	486922.286
	3172251.476
	平江县标志牌28

	29
	FEE1C000000E-430626-L029
	487930.0763
	3174088.531
	平江县标志牌29

	30
	FEE1C000000E-430626-L030
	492794.8335
	3178471.019
	平江县标志牌30

	31
	FEE1C000000E-430626-L031
	492865.5827
	3181475.419
	平江县标志牌31

	32
	FEE1C000000E-430626-L032
	503464.0555
	3192546.694
	平江县标志牌32

	33
	FEE1C000000E-430626-L033
	502700.2415
	3195389.394
	平江县标志牌33

	34
	FEE1C000000E-430626-L034
	502724.0483
	3196290.33
	平江县标志牌34

	35
	FEE1C000000E-430626-L035
	504121.6777
	3199230.765
	平江县标志牌35


汨罗江岳阳市段(平江县右岸)管理范围告示牌成果表
坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线114

高程系统：1985国家高程基准

	序号
	桩名编号
	坐标
	备注

	
	
	X
	Y
	

	1
	FEE1C000000E-430626-R001
	433658.0685
	3190239.921
	平江县标志牌36

	2
	FEE1C000000E-430626-R002
	434673.139
	3187202.319
	平江县标志牌37

	3
	FEE1C000000E-430626-R003
	439066.2965
	3182946.505
	平江县标志牌38

	4
	FEE1C000000E-430626-R004
	443444.8008
	3183732.292
	平江县标志牌39

	5
	FEE1C000000E-430626-R005
	445491.4674
	3182985.058
	平江县标志牌40

	6
	FEE1C000000E-430626-R006
	448191.1156
	3180967.826
	平江县标志牌41

	7
	FEE1C000000E-430626-R007
	449809.5262
	3179710.558
	平江县标志牌42

	8
	FEE1C000000E-430626-R008
	450725.3425
	3179505.041
	平江县标志牌43

	9
	FEE1C000000E-430626-R009
	452703.4576
	3175718.48
	平江县标志牌44

	10
	FEE1C000000E-430626-R010
	454461.5168
	3175686.412
	平江县标志牌45

	11
	FEE1C000000E-430626-R011
	457977.7662
	3176512.945
	平江县标志牌46

	12
	FEE1C000000E-430626-R012
	459139.4958
	3176989.218
	平江县标志牌47

	13
	FEE1C000000E-430626-R013
	459956.3989
	3177451.892
	平江县标志牌48

	14
	FEE1C000000E-430626-R014
	462773.6879
	3175038.887
	平江县标志牌49

	15
	FEE1C000000E-430626-R015
	464883.146
	3173062.722
	平江县标志牌50

	16
	FEE1C000000E-430626-R016
	466406.6589
	3171955.316
	平江县标志牌51

	17
	FEE1C000000E-430626-R017
	465272.3751
	3167997.343
	平江县标志牌52

	18
	FEE1C000000E-430626-R018
	470573.0288
	3168528.079
	平江县标志牌53

	19
	FEE1C000000E-430626-R019
	472173.5279
	3164548.922
	平江县标志牌54

	20
	FEE1C000000E-430626-R020
	478258.4873
	3165723.549
	平江县标志牌55

	21
	FEE1C000000E-430626-R021
	481376.4777
	3168391.06
	平江县标志牌56

	22
	FEE1C000000E-430626-R022
	484205.7048
	3169792.255
	平江县标志牌57

	23
	FEE1C000000E-430626-R023
	485696.3787
	3173636.66
	平江县标志牌58

	24
	FEE1C000000E-430626-R024
	496250.2934
	3182045.377
	平江县标志牌59

	25
	FEE1C000000E-430626-R025
	498035.0977
	3183876.728
	平江县标志牌60

	26
	FEE1C000000E-430626-R026
	501213.0455
	3187578.394
	平江县标志牌61

	27
	FEE1C000000E-430626-R027
	503670.0239
	3189845.501
	平江县标志牌62

	28
	FEE1C000000E-430626-R028
	502160.156
	3196953.474
	平江县标志牌63



